报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南三环中化化肥有限公司 年产10万吨磷石膏浮选脱硅项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市西山区海口工业园区 |  |
| 客户联系人 |  | 何兴翠 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价R 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 磷石膏车间 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 贾文成 |
|  |  | 时间 | 2020.12.4～6 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 何兴翠 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨超、薛丹琴、金敬权 |
|  |  | 时间 | 2020.12.4～6 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 何兴翠 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、氟化物、磷酸、噪声 |  |
| 结论 |  | - 1.粉尘检测结果 ①个体其他粉尘：由检测结果知，巡检操作工1个岗位接触其他粉尘（总尘）CTWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 ②定点其他粉尘：由检测结果知，本次1个作业点的其他粉尘（总尘）检测结果符合职业接触限值要求。 - 2.氟化物检测结果 根据检测结果，本次1个作业点的氟化物检测结果符合职业接触限值要求。 - 3.磷酸检测结果 根据检测结果，本次1个作业点的磷酸检测结果符合职业接触限值要求。 - 4.噪声检测结果 ①定点噪声：本次共检测了15个作业点定点噪声，全部作业点噪声强度检测结果均小于85dB(A)。 ②个体噪声：由计算结果知，本次巡检操作工岗位8小时等效连续A声级检测结果符合职业接触限值要求。 - 4.其他检测项目检测结果 照度：本次采光共检测了1个作业点，照度检测结果符合职业接触限值要求。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、职业卫生管理 针对“职业卫生档案部分内容不够完善，不能满足安监总局令（2012）第47号《工作场所职业卫生监督管理规定》第34条要求和安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》要求”的问题，采取按照安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》要求，结合公司实际情况，及时收集、整理、完善各职业卫生档案内容。 2、改进建议 1）公司应加强职业卫生日常监督管理，强化职业卫生防护知识培训，提高员工自我保护意识；加强个体防护检查考核，督促指导其正确佩戴。 2）加强职业病防护设施的保养维护，保证有效稳定运行； 3）按照安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》的要求，结合公司实际情况，进一步建立完善职业卫生档案。 4）按要求委托有资质的职业卫生服务机构，每年开展一次职业病危害因素检测，每三年开展一次职业病危害现状评价。 |
| --- | --- |