报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 文山中大农机制造有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山州文山市马塘工业园内 |  |
| 客户联系人 |  | 王富国 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价☑ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 转型建设胶合板建材加工项目 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2021.11.4 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王富国 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李凡、郗美、冯艳量、刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2021.11.6-8 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王富国 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 木粉尘、其他粉尘、谷物粉尘、电焊烟尘、甲醛、噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 通过对本项目作业场所职业病危害因素进行识别以及定量检测分析，作业场所主要存在木粉尘、其他粉尘、谷物粉尘、电焊烟尘、甲醛、噪声、高温等职业病危害因素。其中，甲醛为确认人类致癌物，且为《高毒物品目录》中的物质，部分作业岗位甲醛接触浓度超过了职业接触限值的要求。因此，本次评价认为，本项目职业病危害风险类别为严重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、工程防护方面 （1）防尘、防毒方面 ①选用降低游离醛的制胶工艺，减少生产过程中甲醛释放量；减少热压机大型集气罩开口面积；加强制胶间作业环境通风排毒措施，有效密闭反应釜加料口。②建议面粉开盖投料口设置收尘设施和集气罩对扬尘和挥发的甲醛进行有效收集。③建议控制原料、制胶及胶合板生产中降低游离醛的含量。 （2）防噪声方面的措施及建议 建议将高噪声设备与锅炉房分开布置。 （3）防高温方面：建议将锅炉工休息室与锅炉房分开布置。 3.2 个人防护用品方面 （1）建议为接触甲醛的工人定期发放自吸过滤式防毒半面罩。 （2）建议配备SNR值为13.4～18.4dB的护耳器。 3、应急救援方面 （1）建议在制胶间二层设置冲洗设施。 （2）建议加强密闭空间作业或者检维修作业的管理。 4、辅助用室方面 建议设置更/存衣室，按照同室分柜存放的原则设计。 5、职业健康监护方面 按照《职业健康监护技术规范》以及《中华人民共和国职业病防治法》的要求，定期体检，并妥善安置体检异常人员。 6、职业卫生管理方面 （1）设置公告栏。（2）制定《高温中暑应急救援预案》。（3）建议加强岗位工人正确佩戴个人防护用品的教育培训。（4）规范职业卫生管理档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：