报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 华新水泥(昭通)有限公司4000t/d熟料水泥生产线一号水泥磨粉磨技改工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通市昭阳区北闸镇 |  |
| 客户联系人 |  | 朱伟 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价☑ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 拟建设的新建辊压机原料粉磨系统（生产能力为350t/h）及相关附属设施。还包括：现有球磨机原料粉磨系统（备用）等利旧内容。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 按照本项目划分的评价单元，对生产过程、生产环境及劳动过程中可能产生的职业病危害因素的来源、理化性质，可能接触职业病危害的工种（岗位）、工作地点、作业方法、接触时间与频度，可能引起的职业病及其他健康影响等进行分析,主要职业病危害因素为其他粉尘、水泥粉尘，噪声 |  |
| 结论 |  | 根据国家安全生产监管管理总局《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）的规定，拟建项目所依托的公司原有水泥球磨装置，生产的主要产品为水泥，因此，本技改项目职业病危害风险划分为第二大类（制造业）第十七类（非金属矿物制品业）中第1小类（水泥、石灰和石膏制造）。 因此，华新水泥（昭通）有限公司4000t/h熟料水泥生产线水泥磨技改建设项目职业病危害风险的类别可判定为：严重。 |  |
| 建议 |  | 4.2.1建筑卫生学 （1）按照《建筑采光设计标准》的要求，充分利用自然光，补充各建筑物的采光设计，照明部分应按照《建筑照明设计规范》进行补充设计。 （2）近十年每年最冷月平均气温≤8℃的月数≥3个月的地区应设集中采暖设施。当工作地点不固定，需要持续低温作业时，应在工作场所附近设置取暖室。 ### 4.2.2职业卫生专项投资 虽然本项目为水泥磨装置技改项目，项目中的大量收尘除尘设施、降噪设施等为职业病防护设施，其所需费用需纳入建设项目工程预算。另外，拟技改项目岗位人员基本沿用原岗位人员，个人防护用品、健康监护等经费没有增加，不需要单独另外做预算。但是，根据“GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》4.6条 项目预算设计应包括职业病防治经费”和“安监总局（2017）90号令 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算”的要求，本项目职业卫生专项投资部分还是不符合要求。建议在设计中对职业卫生专项资金投入进行单列，以保证专款专用。 ## 4.3拟建项目建设施工过程中职业病危害预防控制 （1）选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （4）可能产生急性健康损害的施工现场设置检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （5）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （6）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （7）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室满足建设施工过程中工人的需要。 ## 4.4 其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，希望在设计及施工建设过程中给予完善和落实。卫生防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》安监总局令[2017]90号第十六条规定：存在职业病危害的建设项目，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：