报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 玉溪玉杯金属制品有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 玉溪市红塔区大营街街道杯湖社区 |  |
| 客户联系人 |  | 李建 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 生产和相关的公辅设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2021.8.18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李建 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 刘肖丽、李凡 |
|  |  | 时间 | 2021.8.24 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李建 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：其他粉尘。 物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 玉杯金属制品公司作业场所职业病危害因素进行识别以及定量检测分析，玉杯金属制品公司作业场所可能存在其他粉尘、噪声、高温等职业危害，且部分岗位和检测点的噪声接触强度超过了职业接触限值的要求。因此，玉杯金属制品公司职业病危害风险类别为较重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 ①加强对防尘设施设备的检维修工作，使除尘设施保持良好的工作状态；②及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘；③加强岗位工人正确佩戴防尘口罩的教育培训，并督促工人在作业时坚持正确佩戴防尘口罩。 2、防噪声方面 定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，使之有效的进行防护。 3、防高温方面 ①尽量减少作业人员的高温接触时间；②定期应组织对高温作业人员进行防暑降温应急演练。 4、职业卫生管理方面 ①完善和规范职业卫生管理制度；②加强职业安全健康培训；③认真履行职业卫生防治小组的监督职责。 5、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：