报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中电（昆明）新能源发电有限公司苏撒坡风电场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市寻甸县西北部的甸沙乡东面山坡台地上 |  |
| 客户联系人 |  | 周挎生 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 具体为升压站（主要包括主控室、SVG室、35kV配电室、110kV#1主变、继电保护室、小电阻室等）；风电场区（33台风力发电机组）以及公用设施（办公区、仓库、化学品仓库、水泵房、宿舍、食堂） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2021.7.13 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 周挎生 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021.7.13 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 周挎生 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学因素：氟化氢、氟化物、二氧化硫； （2）物理因素：噪声、工频电场; |  |
| 结论 |  | 运维岗每个班巡检一次设备，巡检所有设备每次30分钟左右，本次噪声共检测47个点，个体噪声检测1个岗位1人次，升压站工作地点及辅助用房的噪声强度波动范围50.4～79.7dB(A)，风电场区由于检测期间风量较大,噪声强度波动范围81.1～85.6dB(A)，大部分风机噪声在85dB(A)左右，运维岗的8h等效A声级符合国家职业接触限值，噪声的强度未达到85dB(A)分级起点标准。 工频电场工检测结果符合国家职业接触限值要求。 对110kV苏清线断路器及35kV配电室检测氟化氢、氟化物、二氧化硫等有毒物质，采用定点检测结合岗位写实对时间加权平均浓度进行计算，其浓度检测结果均符合国家职业接触限值。 |  |
| 建议 |  | 根据本次职业病危害因素检测结果，在工作场所醒目位置设置职业病危害因素检测结果告知卡，将检测结果如实告知劳动者. |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：