报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 威信县凯宾红页工贸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 威信县扎西镇大河村 |  |
| 客户联系人 |  | 徐小元 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 页岩开采区（矿山）、原料堆场、原料粉碎车间、晒坯场、隧道窑、成品堆场、公用辅助工程（包括职工宿舍及办公楼、配电室等）等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2021.3.16-3.18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐小元 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩\丁曦\普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2021.3.16-3.18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐小元 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 煤尘、噪声、高温、矽尘 |  |
| 结论 |  | 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 符合; -. 2; 设备布局; 符合; -. 3; 建筑卫生学; 符合; -. 4; 职业病危害因素; 不符合; 本次评价共计检测作业点8个，用人单位生产车间下料处总尘；破碎机总尘、呼尘；搅拌机总尘；制砖机总尘、呼尘的峰接触浓度超出职业卫生接触限值要求 共计检测岗位6个，其中破碎工总尘；搅拌工总尘、码砖工总尘；烧窑工总尘、呼尘. 5成品码砖工总尘、呼尘的时间加权平均接触浓度超出职业卫生接触限值要求; 职业病防护设施; 符合. 6; 应急救援设施; 不符合; 对于可能发生急性职业损伤的工作场所，凯宾工贸未制定《职业病危害事故应急救援预案》，未设置有可能发生急性职业病危害相应的应急救援设施设备、未制定对突发职业中毒应急救援预案以及相应的应急救援设施，不符合相关法律法规要求. 7; 职业健康监护; 符合; -. 8; 个人防护用品; 基本符合; 凯宾工贸接触矽尘,应选用KN95自吸过滤式防尘半面罩。-. 9; 辅助用室; 符合; -. 10; 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 11; 职业卫生管理制度; 符合. 12; 职业病危害告知; 符合. 13; 职业卫生培训; 基本符合; 凯宾工贸未建立相应职业卫生档案。. 14; 职业病危害项目申报; 不符合; 尚未在作业场所职业病危害申报与备案管理系统进行网上申报。. 15; 既往职业卫生评价建议落实情况; 不涉及; -. |
| 建议 |  | （1）防尘毒 ①根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第6.1.5.2条和第6.1.6条的要求，结合建设项目情况，建议给烧窑平台经常作业的人员配备便携式一氧化碳监测报警仪。 ③②在矿区采取洒水降尘措施，对矿区路面原料堆场等洒水抑制粉尘。 ③根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第6.1条的要求，结合建设项目情况，建议在窑炉屋顶设置风向标。 ④粉料输送设备的转运点宜设置除尘装置，下料溜管应降低落差。 ⑤制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 （2）防噪声 粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。 （3）防暑降温 企业应当根据国家有关规定，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度；企业应当为劳动者提供符合要求的个人防护用品，并督促和指导劳动者正确使用；企业应当为高温作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 ## 13.2个人使用的职业病防护用品建议 凯宾工贸接触矽尘,应选用KN95自吸过滤式防尘半面罩。建议采购更换滤棉时采购KN95过滤滤棉。 ## 13.3应急救援 ①根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第8.2.3条和第8.3.3条的要求，结合建设项目情况，建议配备急救箱和防毒器具存放柜。急救箱内应包括：酒精、绷带、胶布、药棉、无菌止血纱布、创可贴等急救药品，急救箱摆放于便于取用的车间办公室内，并由专人负责定期检查及更新急救药品，确保其有效性。 ②根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第8.5条的要求：对于生产或使用有毒物质的、且有可能发生急性职业病危害的工业企业的卫生设计应制定应对突发职业中毒的应急救援预案。根据现场实际情况，建议针对一氧化碳、高温制定对应的救援预案并定期演练。 ③为烧窑平台巡检作业人员配置便携式一氧化碳检测报警仪，用于操作人员巡回检查或检修时作业环境中的一氧化碳浓度的检测。 ## 13.4 组织管理 建议用人单位严格按照本报告第11.2节中的表11-1提出的职业卫生管理措施逐项进行补充完善，并加强执行力度，同时注意以下几点： 13.4.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 13.4.2 职业健康监护 （1）建议用人单位建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将本次职业健康监护检查结果以书面形式如实告知劳动者；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （2）根据用人单位作业产生/存在的职业病危害因素，结合本次检测情况及《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014等国家职业卫生标准的规定和要求，进行岗前、岗中、离岗时的职业健康监护。 （3）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议用人单位采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 13.4.3 职业病危害事故应急救援 建议用人单位针对可能发生发生急性职业病危害的一氧化碳、中暑等补充、完善、制定相应的应急救援预案或处置措施，并组织作业人员进行教育培训，定期组织职业卫生应急救援演练并进行记录，其相应记录应归入职业卫生档案。 13.4.4 职业卫生档案 建议用人单位根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。 （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：