报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南富邦制冷设备有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市富民县大营五建材产业园13号地 |  |
| 客户联系人 |  | 王工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测þ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 以云南富邦制冷设备有限公司运行的工程内容为准，具体包括机组零件焊接、切割、折弯、喷漆等工序。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021年7月6号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 付工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、代石会 |
|  |  | 时间 | 2021年7月6号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 付工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、噪声 |  |

| 结论 | - 其他粉尘 检测结果：其他粉尘时间加权平均浓度共检测1个作业岗位，其检测结果未超过国家职业接触限值；短时间接触浓度共检测1个作业点，其检测结果未超过国家职业接触限值。 - 电焊烟尘 检测结果：电焊烟尘时间加权平均浓度共检测1个作业岗位，其检测结果未超过国家职业接触限值；短时间接触浓度共检测1个作业点，其检测结果未超过国家职业接触限值。 - 锰及其化合物 检测结果：锰及其化合物时间加权平均浓度共检测1个作业岗位，其检测结果未超过国家职业接触限值；短时间接触浓度共检测1个作业点，其检测结果未超过国家职业接触限值。 - 苯 检测结果：苯时间加权平均浓度共检测1个作业岗位，其检测结果未超过国家职业接触限值；短时间接触浓度共检测1个作业点，其检测结果未超过国家职业接触限值。 - 甲苯 检测结果：甲苯时间加权平均浓度共检测1个作业岗位，其检测结果未超过国家职业接触限值；短时间接触浓度共检测1个作业点，其检测结果未超过国家职业接触限值。 - 二甲苯 检测结果：二甲苯时间加权平均浓度共检测1个作业岗位，其检测结果未超过国家职业接触限值；短时间接触浓度共检测1个作业点，其检测结果未超过国家职业接触限值。 - 噪声 检测结果：焊接工、喷漆工接触8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值。 检测结果：定点噪声除切割作业点外其余各检测点均小于85dB[A]。 - 其他检测项目检测结果 检测结果：本次对云南富邦制冷设备有限公司工作场所采光和照明进行了检测，检测结果仅供参考。 |
| --- | --- |
| 建议 | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）云南富邦制冷设备有限公司应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）机组切割、电焊作业不可避免进行人工操作，现场应进行自然通风。云南富邦制冷设备有限公司可设置移动式轻便防尘和排毒设备。 （3）电焊作业区电焊作业较为集中，且进行少量喷漆作业，为此云南富邦制冷设备有限公司应该设置必要的轴流风机和屋顶通风，降低工作场所有害物质的浓度。 （4）合理规划操作岗位作业地点粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧，电焊工作业点应布置风扇或者轴流风机上风向。在喷漆区域增设机械排风装置，并定期对其进行维护保养，确保其能有效运行。 （5）根据《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009的规定，建议为生产车间的工人配备SNR值适宜的防护耳塞，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （6）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （7）电焊作业人员防护用品配备建议 建议为从事电焊作业人员配备焊接防护服（B级及以上）、焊接面罩（必须使用耐高低温、耐腐蚀、耐潮湿、阻燃，并具有一定强度的不透明材料制作）、焊工手套（防熔融金属滴落、短时接触有限火焰、对流热、传导热和弧光的紫外线辐射以及机械性伤害）、焊接防护鞋（防御焊接作业的火花、熔融金属、高温金属、髙温辐射对足部的伤害）、护目镜。 （8）职业卫生管理 云南富邦制冷设备有限公司应按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④云南富邦制冷设备有限公司应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 ⑥认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （9）每年在高温天气来临之前，建议企业对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。 （10）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：