报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司普吉渣场原位风险管控治理项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市五华区，普吉至沙朗公路约1km处的城市边缘处 |  |
| 客户联系人 |  | 杜如金 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 以《云南铜业股份有限公司西南铜业分公司普吉渣场原位风险管控工程初步设计说明书》（中铝环保节能科技（湖南）有限公司2021年8月）中提出的建设内容为准，具体包括堆体整形工程、拦挡工程、截洪排水工程、垂直阻隔工程、渗滤液集排工程、污水处理系统、气体导排工程、封场覆盖及绿化工程、地下水监测工程、道路工程、安全监测以及视频监控系统，并包括建设施工过程职业卫生管理要求。 不包括西南铜业厂区10000m3/d“中和+混凝沉淀+过滤”工艺污水处理站。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2021年8月24日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杜如金 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、不良气象条件 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）的规定，拟建项目属于环境治理业中的固体废物治理，行业代码为N7723。结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，判定拟建项目的职业病危害风险类别为一般。 |  |

第2页 共3页

| 结论 | （2）综合结论 拟建项目若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业卫生专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，拟建项目建成投产运行后能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | 1.职业卫生管理 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》等相关法律、规范、标准的要求，对健全拟建项目的职业卫生管理。 2.职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 3.有限空间作业 拟建项目存在排水沟、收集井、集水池、污水处理池等有限空间，且在维护管理过程中存在进入上述区域的作业，在进入上述缺氧作业时，应严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）及西南铜业《有限空间作业安全操作规定》的要求执行，并配备相应的应急救援设施（可参考下表进行选配），同时建立健全应急救援设施基本信息以及其 |

第3页 共3页

| 建议 | 配置、使用、维护、检修与更换等记录。 4.个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，为各岗位配备相应有效的个人防护用品，并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理。 5. 不良气象条件防护措施 在炎热季节和寒冷季节从事室外作业时，作业人员可能会接触到紫外线、低气压、低温、高温等不良气候条件。在炎热季节从事室外作业时，建议为作业人员提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃，不得以发放钱物替代防暑降温饮品，同时配发防强光、紫外线护目镜等个人防护用品；在寒冷季节从事室外作业时，建议为作业人员配发防寒帽、防寒手套、防寒鞋、防寒服等个人防护用品。 |
| --- | --- |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：