报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 楚雄吉兴彩印有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省楚雄州富民工业园区楚兴路 |  |
| 客户联系人 |  | 陆总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 本次评价以楚雄吉兴彩印有限责任公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准；外委作业也应纳入评价范围，具体包括印刷作业区、烫模作业区、检验作业区、溶剂库、仓库、生活区等相关辅助用室。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2020.09.08 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陆总 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、王忠松、穆娇、 冯才荣、薛丹琴、代石会 |
|  |  | 时间 | 2020.09.08-10 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陆总 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、甲醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、苯、甲苯、二甲苯、噪声 |  |
| 结论 |  | 吉兴彩印生产工艺和设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、个人防护用品、辅助用室、职业卫生管理组织机构、职业卫生管理制度、职业病危害项目申报等方面符合职业卫生要求；职业病危害因素及接触情况、应急救援设施、职业健康监护、职业卫生培训、职业病危害告知、职业卫生管理档案等方面基本符合职业卫生要求。 |  |
| 建议 |  | ### 1.职业卫生管理建议 （1）按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令【2012】第47号令）的相关要求完善相关职业卫生管理制度，并按制度要求开展工作。 （2）吉兴彩印应严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表1），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；若存在外委人员/单位，应加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表1 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. （3）吉兴彩印与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时以书面形式告知劳动者工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等资料；但未进行职业病危害检测结果的告知，故在本次职业病危害现状评价完成后，应该对本次检测的结果进行告知。 （4）吉兴彩印应根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定建立、完善相应的职业卫生档案资料。 （5）规范现场管理，在使用油墨、辅料、溶剂等过程中尽可能的独立操作，规范余料和剩料的管理；及时清扫降尘，避免二次扬尘。 （6）吉兴彩印应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 2.职业健康监护建议 为规范职业健康监护工作，加强职业健康监护的监督管理，保护劳动者健康及其相关权益，吉兴彩印制定了《职业健康检查与诊疗制度》，且严格贯彻实施《职业病防治法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》要求，组织实施职业健康监护工作。 建议：（1）按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的规定来确定检查项目和检查周期，吉兴彩印应对劳动者进行岗前和离岗时的职业健康体检； 表2 主要生产岗位接触情况表 车间; 岗位; 接触应检职业病危害因素. 印刷车间; 机长、调墨工、开卷机工、套准工、印刷工、收卷工; 乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、甲醇、异丙醇、苯系物、噪声. 烫模车间; 烫金工、模切工、喷码工; 粉尘、噪声. 检验车间; 班长、卷盘、开车撕砂、计量、小张分条、大张分条、小张机; 噪声. 辅助车间; 库管员; 乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、甲醇、异丙醇、苯系物、噪声. 表3 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目; 周期. 有机 粉尘; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 离岗时： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。; ①劳动者在开始工作的第6-12个月之间应进行1次健康检查; ②生产性粉尘作业分级I级，4-5年1次；生产性粉尘作业分级I级及以上，2-3年1次。. 苯（接触工业甲苯、二甲苯参照执行）; 上岗前： 体格检查：内科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、肝脾B超。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、肝脾B超。 选检项目：尿反-反粘糠酸测定、尿酚、骨髓穿刺。 离岗时： 体格检查：内科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、肝脾B超。 选检项目：尿反-反粘糠酸测定、尿酚、骨髓穿刺。; 1年1次. 噪声; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。 选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听 离岗时： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听; ①作业场所噪声8h等效声级≥85dB,1年1次；②作业场所噪声8h等效声级≥80dB，≤85dB,2年1次. （2）吉兴彩印依据职业病危害因素检测结果和职业健康体检结果应预防和消除职业禁忌证的产生，并重点关注下一次的职业健康体检结果，严格按照体检结果建议落实。 （3）根据体检结果完善职业健康体检档案，档案应做到一人一档。 3.个体防护建议 （1）在添加油墨时，必须配戴防有机溶剂的防毒半面罩、橡胶手套。 （2）吉兴彩印分切机噪声检测值存在超标现象，建议为临时接触分切机等高噪声设备的作业人员配发防护耳塞并督促其正确佩戴耳塞等个人防护用品。 （3）吉兴彩印职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果，并做好防护用品的购置与发放记录。 4.其他建议 （1）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：