报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市巧家县白鹤滩镇旱谷村罗盘地 |  |
| 客户联系人 |  | 刘工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 根据《职业病危害评价通则》AQ/T8008-2013、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》WS/T 751-2015，本次评价范围以巧家白鹤滩建材委托的内容为准，评价范围包括黄泥坡石灰岩矿、水泥生产线（包括原料、烧成、制成车间）和相关的公辅设施（包括供配电、脱硝、机修、化验、过磅等），主要针对巧家白鹤滩建材正常生产期间劳动者的职业病危害暴露情况和接触水平，采取的职业病危害防护措施及效果，职业健康监护及管理等情况进行评价。若在评价完成后，生产或管理情况发生变动，则变动内容不包括在本评价范围内。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021年8月21-23号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 刘工 |

| 现场采样/检测 | 专业人员 | 赵晓、王平、代石会、冯才荣 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间 | 2021年8月21-23号 |
| 现场采样/检测 | 用人单位/建设单位陪同人 | 刘工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 | 石灰石粉尘、矽尘、其他粉尘、煤尘、水泥粉尘、氨、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声、高温 |  |
| 结论 | 根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017编号3011：水泥制造的描述，符合巧家白鹤滩建材的实际情况。另按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发（2021）5号）的规定，巧家白鹤滩建材属第三类制造业第（十八）款非金属矿物制品业中的第1项：水泥、石灰和石膏制造。通过对巧家白鹤滩建材作业场所职业病危害因素进行识别以及定量检测分析，巧家白鹤滩建材作业场所可能存在一氧化碳、氨为高度物品目录中的物质，矽尘为确认的人类致癌物，且高噪声设备运行时，噪声强度超过了国家职业接触限值。因此，本次评价认为，巧家白鹤滩建材职业病危害风险类别为严重。 |  |
| 建议 | - 防尘方面措施及建议 - 防尘方面的不足 a、包装机在回转中出现掉袋现象，掉袋时有余灰喷出，水泥积尘严重。 b、水泥包装区输送皮带灰尘堆积比较严重。 c、部分作业点存在粉料的跑、冒的现象，如：混合材输送皮带、煤提升机、水泥磨斗提机等。 d、厂区道路地面仍有积尘，运输车辆穿厂而过，车辆行驶过程中有二次扬尘的情况。 e、部分接尘岗位工人未佩戴防尘口罩，部分工人佩戴纱布口罩。 - 防尘措施及建议 a、巧家白鹤滩建材应对除尘设施（收尘器下料灰斗内部、收尘布袋、脉冲振打情况等）进行定期清理和检维修，加强收尘系统密闭及有效收尘，保证风量，使除尘设施保持良好的工作状态，加强局部通风效果。 b、及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘，避免产生二次扬尘，特别是水泥包装、袋装水泥输送皮带和袋装水泥装车环节。每天对包装机进行罐装嘴的密封维护、灰尘清理等，保证包装机各个部位的洁净，避免配件上大量积压灰尘，这样有助于减轻配件的磨损。 c、尽量选择符合规范要求的包装编织袋，减少包装过程中的喷灰、破袋，保障包装生产过程中的环境卫生。 d、建议根据包装岗位的实际情况，适当加大上部吸尘风机风量；同时及时清理包装机底部、接包机、正包机、清包机等作业点除尘装置的清理，并确保包装工段除尘器的除尘风量和效率；建议根据装车机的运行特点，在装车时，正确放置吸尘罩的位置，将水泥装车过程中产生的扬尘及时有效的抽吸，吸尘风机要有足够的处理风量。 e、建议进一步完善场地洒水工作，适当增加洒水频次、（如根据天气情况、现场情况确定洒水时间和每天洒水量）。 f、加强对设备设施的检维修，防止跑、冒现象的发生，特别是辊压机、选粉机、熟料和水泥气力输送装置等的密封。 g、现场检测期间，部分岗位的工人人员未按要求佩戴防尘口罩，还有的作业人员佩戴纱布口罩，建议巧家白鹤滩建材加强岗位工人正确佩戴防尘口罩的教育培训，并督促工人在作业时坚持正确佩戴防尘口罩，不得使用纱布口罩。同时，定期为粉尘作业人员更换防尘滤棉，保证其能有效防尘。 h、黄泥坡矿山打眼设备应采用具有稳定可靠的稳压、回转、推进及提升装置的潜孔凿岩设备等或带有捕尘装置的潜孔钻车。 i、加强现场管理，科学设计、改造和完善除尘系统，包装机周围应完善围档，接包机、正包机、装车机、输送皮带转接处应完善密闭除尘装置，并确保除尘风量，装车道应设置防风挡帘，提高除尘系统效率。 j、包装机和卸袋输送装置下方宜设置回灰仓，并应有回灰输送装置。 k、配置可移动吸尘罩或在成品输送皮带上安装固定的吸尘罩，捕集输送皮带及水泥袋表面散落的水泥，减少扬尘堆积。 - 防毒方面措施及建议 根据现场检测结果，巧家白鹤滩建材本次检测所有作业点的毒物检测结果均符合职业卫生限值的要求，但由于巧家白鹤滩建材存在可能引起急性职业中毒或急性损伤的职业病危害目标因素以及有限空间作业，为此，提出下列建议： a、加强对回转窑的定期检维修，特别是筒体与窑头、窑尾与烟室等的密封措施的定期检查； b、对卸氨点洗眼器进行定期维护，保证在氨罐温度过高和氨罐发生泄漏的情况下洗眼器能有效使用；同时定期为脱硝岗位作业人员配备耐酸碱防护手套； c、建议在化验室配备洗眼器，以防作业人员受到酸碱腐蚀时紧急冲洗； d、检维修作业人员在有限空间内作业时，可能接触到一氧化碳、硫化氢以及焊接作业时产生的电焊烟尘、锰及其化合物等有毒有害气体。建议巧家白鹤滩建材加强对有限空间作业的管理，严格按照有限空间作业的工作流程，严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间，确保整个有限空间作业期间处于安全受控状态。同时，组织岗位工人进行有限空间作业应急预案的学习及定期演练，加强员工对有限空间作业中突发事故的应急救援能力，掌握事故处置程序，特别是清库作业时，严格按照操作规程的要求，最大限度地减少突发情况下的人员伤亡。 - 防噪声方面措施及建议 - 防噪声方面的不足 石灰石破碎机、生料磨、煤磨机、均化库底、水泥磨机等检测点的噪声强度超过了85dB(A)。 - 防噪声方面的措施及建议 噪声的主要来源是破碎机、提升机、煤磨机、水泥磨机等设备运转过程中由于物料与物料、物料与设备之间撞击产生的撞击性机械噪声，以及收尘器、篦冷机等风机振动引起的空气动力学噪声。 巧家白鹤滩建材已对噪声较大的破碎机、提升机、煤磨机、水泥磨机、收尘器、篦冷机等单独布置，且工人主要是以巡检为主。因此，根据作业性质，建议巧家白鹤滩建材采用耳塞进行有效的个人防护，以防止职业病耳聋的发生。 根据《用人单用品管理规范》安监总厅安健〔2018〕3号 第十一条 接触噪声的劳动者，当暴露于80dB≤LEX,8h＜85dB的工作场所时，用人单位应当根据劳动者需求为其配备适用的护听器。巧家白鹤滩建材原料工段的破碎机、提升机、收尘器，烧成工段的篦冷机、煤磨，成品工段的水泥磨机、提升机、收尘器以及化验室的小磨房作业点的噪声强度均超过了80dB(A)。根据现场调查，巧家白鹤滩建材为岗位工人配备的是3M1110防噪声耳塞，但在现场检测期间，部分作业岗位工人未佩戴防噪声耳塞，建议巧家白鹤滩建材加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，并监督岗位工人在操作时坚持正确佩戴。 - 防暑降温方面措施及建议 a、建议尽量减少窑头和窑尾巡检作业人员的高温接触时间，尤其在夏季高温条件下适当调整劳动和休息制度，增加休息和减轻劳动强度，尽量减少高温时段作业。 根据国家安全监管总局办公厅《关于做好夏季防暑降温工作的通知》安监总厅安健函[2016]117号第二条：用人单位应当根据生产特点和具体条件，合理安排调整劳动者高温天气工作时间。 1.日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业。 2.日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业。 3.日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，不得安排室外露天作业劳动者加班。 b、巧家白鹤滩建材应组织对高温作业人员进行防暑降温应急演练。劳动者出现中暑症状时，应当立即采取救治措施，病情严重者，应当及时送医疗卫生机构治疗。劳动者因高温作业或者高温天气作业引起中暑，经诊断为职业病的，要为劳动者申请享受工伤保险待遇。 - 职业卫生管理方面措施及建议 - 职业卫生管理方面的不足 a、巧家白鹤滩建材对岗位工人进行了职业卫生知识和防护技术的教育，但没有定期监督检查； b、现场管理不够，工作场所、道路及生产设备上存在较厚的积灰； c、警示标识内容不全，且警示顺序不规则，没有按照禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。 巧家白鹤滩建材应在存在职业病危害因素的作业区域设置相应的禁止、警告、指令、提示类型的警示标识。 同时，应在存在职业病危害因素的作业区设置职业病危害因素告知卡和职业病危害因素检测结果告知。 - 职业卫生管理方面的措施及建议 a、巧家白鹤滩建材已按《工作场所职业卫生管理规定》(卫生健康委员会（2020）5号)要求，制定了相关职业卫生管理制度，在今后的工作中应抓紧落实，进一步完善和规范职业卫生管理制度，不断提高职业病防治的管理水平； b、巧家白鹤滩建材应认真落实《职业病防护设施维护检修制度》，加大执行力度，按要求定期认真进行防护设施的检修、维护及保养，做好防护设施维护检修记录，并严格监管职业卫生防护设施的运行情况，不得随意停止其工作。特别需要注意的是，巧家白鹤滩建材存在受限空间作业（如筒型储存库清库、磨机检维修等），应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》和《水泥工厂筒形储库人工清库安全规程》的要求在受限空间作业时先通风、再检测、后作业，保持良好的通风，并采取有效的个体防护措施，进入密闭空间作业期间，在密闭空间外安排监护者进行持续监护； c、加强职业安全健康培训，提高从业人员（含劳务派遣工、临时工）职业健康安全意识，使劳动者自觉自愿地进行职业病危害的预防，保护其自身的安全和健康；同时管理部门应监督个人防护用品的正确佩戴与定期更换； d、现场检测期间，部分劳动者未按规定佩戴和使用劳动防护用品。严格落实《职业病防护用品管理制度》，认真履行职业卫生防治小组的监督职责，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。同时，不定期地进行检查，有发现作业人员不按要求佩戴劳动防护用品的，采取必要的惩罚措施；同时要求外包、外协单位或个人配备个人防护用品，并按要求正确佩戴，并加以监督。 e、加强现场管理，规范现场物料、杂物的摆放，及时清扫工作场所、道路及生产设备的积灰，减少粉尘扬散，避免二次扬尘。 f、按照国家安全监管总局办公厅《关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健[2014]111号和《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的规定进一步规范警示标识的悬挂位置、标识牌尺寸和警示顺序。当有多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。 - 职业健康监护方面措施及建议 - 职业健康监护方面的不足 a、根据现场调查，巧家白鹤滩建材安排了接触职业病危害因素的作业人员进行了岗前、在岗期间、离岗的职业健康检查，但职业健康监护档案不全。 b、巧家白鹤滩建材未及时对职业健康检查异常的岗位工人组织复查； c、巧家白鹤滩建材为岗位工人建立了职业健康监护档案，但档案的内容不全。 - 职业健康监护方面的措施及建议 a、巧家白鹤滩建材应严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，制定切合公司实际的职业健康检查方案，包括职业健康检查种类、检查范围、危害因素、检查项目、检查周期等内容，并建立《劳动者职业健康检查相关信息一览表》。 职业健康检查的种类：严格按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令第49号的要求，组织接触职业病危害因素的全体员工进行职业健康岗前、岗中、离岗时体检。 检查的范围：可能接触职业病危害的作业人员全覆盖。 检查的周期和种类： b、规范职业健康监护档案的内容，应包括： 1）职业卫生管理组织组成、职责； 2）职业健康监护制度和年度职业健康监护计划； 3）历次职业健康检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告； 4）工作场所职业病危害因素监测结果； 5）职业病诊断说明书和职业病报告卡； 6）对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损伤劳动者的处理和安置记录； 7）在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料； 8）卫生行政部门要求的其他资料。 9）为从事职业病危害作业的劳动者建立职业健康监护档案，档案的内容应包括： ①劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况； ②劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史； ③历次职业健康检查结果及处理情况； ④职业病诊疗资料； ⑤需要存入职业健康监护档案的其他有关资料等。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：