报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南九州再生资源开发有限公司260万吨赤泥选铁技术改造项目 |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山市马塘工业园区白革龙村西偏南约1.5km处 |
| 客户联系人 |  | 代工 |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价þ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价¨ |
|  | 范围 | 根据《建设项目职业病危害预评价技术导则》AQ/T 8009-2013，本次评价范围以《云南九州再生资源开发有限公司260万吨赤泥选铁技术改造项目环境影响报告表》中提出的建设内容为准，评价范围包括主体工程、辅助工程、公用工程等。 （1）主体工程 项目建设内容主体工程主要为物理重选钢架厂房建设，新增螺旋溜槽、球磨机、悬振机等设备，于尾矿浓密槽北面新增螺旋溜槽、旋流机设备组，其余生产工段均依托原有生产线。 （2）辅助工程 项目辅助配套工程包括办公区、化验室、机房、卫生间、门卫等，均依托原有项目。 （3）公用工程 通信：文山市已经开通程控电话、GSM移动通讯业务及座机无线电话等，项目片区通信条件能满足项目建设需求。 供电：依托原有，由马塘工业园区供电线路提供，原有项目已设置有一座10/0.4kV车间变配电室，安装1台2000kVA变压器，可满足本项目用电需求。 供水：依托原有，由文山铝业公司输送至压滤车间的输水管网上接入，其供水能力能满足项目需求，项目生产生活用水均有保障。 排水：依托原有，项目生活污水（食堂废水经隔油池处理后）排入化粪池预处理后通过污水管导流至马塘工业园区污水管网进入马塘工业园区污水处理厂处理；生产废水循环使用，不外排；根据项目情况，由于浓密设施、赤泥输送管道和精矿堆均置于室外，会存在一定跑冒滴漏等现象，依托一期设置的一个85m3污水收集池（位于生产区），主要用于收集生产过程中跑冒滴漏的生产废水通过污水泵（抽水能力为140m3/h）全部抽水回用于生产，原有在一期浓密机下方设 置一个30m3的雨水收集池，二期浓密机下方设置一个8m3的雨水收集池，用于收集生产区的初期雨水，收集的雨水用泵提升至浓密机内进行循环使用，不外排。 |

| 现场调查 | 资料收集专业人员 | 赵晓 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间 | 2022年4月2日 |
|  | 建设单位资料提供人 | 代宴菻 |
| 现场采样/检测 | 专业人员 | / |
|  | 时间 | / |
| 现场采样/检测 | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 | 氨、氢氧化钠、噪声 |  |
| 结论 | 对照《建设项目职业病危害分类管理目录》（国卫办职健发（2021）5号），本项目职业病危害风险属于第一大类（采矿业）第三（黑色金属矿采选业）中的第1小类（铁矿采选），因此本项目属于职业病危害严重类。 |  |
| 建议 | ## 1、职业病危害防护措施补充建议 - 防护设施 - ①用人单位应加强对各输送管道进料口转接点密闭性的改进，防止物料跑、冒、滴、漏。 - ②在重选厂房和尾矿减排工段配备固定式或便携式氨检测报警仪。 ③碱液雾、氨气会刺激眼和呼吸道，故拟建项目应在重选厂房、尾矿减排工段设置喷淋洗眼装置，确保生产安全。 ④由于重选厂房底层布局紧凑，可能存在通风不良，可在重选底层安装轴流风机，加快空气流动，改善作业环境。 （2）防噪 ①在满足工艺设计的前提下，对新购设备应尽量选用低噪声的设备。 ② 减振与隔振 对重选设备等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ③其它措施 在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布置，以起到降低噪声的作用。经过采取措施后，对于操作人员每天从接触8小时的场所，噪声级应低于85dB；操作室、休息室等室内噪声级应小于70dB；其它生活卫生用室室内噪声应低于55dB。 （3）防暑降温 企业应当为露天作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）清理检修作业 对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免引发职业性损伤，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （5）个人防护用品补充建议 ①拟建单位制定《员工劳保用品发放制度》，明确发放标准，按标准发放个人防护用品。 ②应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 根据《个体防护装备配备规范》（GB 39800-2020），针对拟建项目接触职业病危害因素的作业人员提出如下个体防护用品选用建议。 表1 作业类别及个体防护装备选用建议 岗位; 作业类别; 建议使用的防护用品. 重选、高铝螺溜岗位; 吸入性气溶胶毒物作业; 自吸过滤式防毒面具（半面罩）、护目镜. 噪声作业; 耳塞. - （6）职业卫生培训 - 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表4-3），确保培训取得实效；按照《职业卫生宣传培训档案》的内容，完善劳动者上岗前培训、用人单位主要负责人、职业卫生管理人员培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》中；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表2 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位 主要 负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业 卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. ## 2、职业卫生管理补充措施建议 ①建议按照《工作场所职业卫生管理规定》(卫生健康委员会（2020）5号)及《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）完善相关职业卫生管理制度、操作规程、建立职业卫生管理档案资料。具体内容如下。 职业卫生管理制度、操作规程： （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 职业卫生档案： 按照《工作场所职业卫生管理规定》第三十四条的规定，用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料： （一）职业病防治责任制文件； （二）职业卫生管理规章制度、操作规程； （三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料； （四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录； （五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录； （六）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录； （七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料； （八）职业病危害事故报告与应急处置记录； （九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录； （十）建设项目职业病防护设施“三同时”有关资料； （十一）职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件； （十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 ②用人单位应当对职业病防护设备进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用 ③制定具体的年度职业病防治规划、职业健康监护计划，并认真落实《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ④企业与劳动者订立合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇告知劳动者，并在劳动合同中写明。 ⑤对产生职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。具体内容见下表。 表3 职业病危害因素警示标识设置要求 职业病危害因素; 警告标识; 指令标识; 设置位置. 噪声; 噪声有害; 必须戴护耳器; 重选厂房、尾矿减排系统. 毒物; 当心中毒; 必须戴防毒面罩 注意通风. 续表3 职业病危害因素警示标识设置要求 职业病危害因素; 警告标识; 指令标识; 设置位置. 酸、碱; 当心腐蚀; 必须戴防护眼镜 必须戴防护手套 必须戴防毒面罩 注意通风; 化验室. 同时，应在存在职业病危害因素的作业区设置职业病危害因素告知卡和职业病危害因素检测结果告知；氨的告知卡如下图所示。 作业场所产生氨，对人体有损害，请注意防护. 氨 Ammonia; 理化特性. 氨在常温常压下为具有特殊性恶臭的无色有毒液体，比空气轻。沸点-33.5℃，熔点-77℃，爆炸极限（V%）16％～25％。氨在常温下稳定，但是在高温下可分解为氢和氮。一般在一个大气压下450-500℃时分解。如果有铁、镍催化剂存在，可在300℃分解。. 当 心 中 毒 禁 止 吸 烟 禁止打手机; 健康危害. 轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、喉痛、发音嘶哑、咳嗽、咯痰、痰内有血。严重时可咯血及肺水肿，呼吸困难、咯白色或血性泡沫痰，双肺布满大、中水泡音。患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。 急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。痰中带血丝，轻度发绀，眼结膜充血明显，喉水肿，肺部有干湿性哕音。 高浓度蒸气对眼睛有强刺激性，可引起疼痛和烧伤，导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解，严重病例可能会长期持续，并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。. 应急处理. 一旦泄露，须立即撤退区域内所有人员。并向上风向转移，防止吸入蒸气，防止接触液体或气体。应急处置人员应佩戴自给正压式呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间，并加强通风。只能在保证安全的情况下堵漏。泄漏的容器应转移到安全地带，并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物。收集的泄漏物应放在贴有相应标签的密闭容器中，以便废弃处理。 抢救氨中毒者，应立即移离现场，抬至空气新鲜处，解开领扣使其呼吸畅通，注意保暖。然后联系防护站前来救援。有缺氧现象时，给予吸氧，但对长时间吸入氨气的中毒者，抢救时不能作压迫式人工呼吸，极易导致肺部损伤。. 急 救 措 施. 如果患者只是单纯接触氨气，并且没有皮肤和眼的刺激症状，则不需要清除污染。假如接触的是液氨，并且衣服已被污染，应将衣服脱下并放入双层塑料袋内。 如果眼睛接触或眼睛有刺激感，应用大量清水或生理盐水冲洗20min以上。如在冲洗时发生眼睑痉挛，应慢慢滴入1～2滴0.4%奥布卡因，继续充分冲洗。如患者戴有隐形眼镜，又容易取下并且不会损伤眼睛的话，应取下隐形眼镜。就医 。 对接触的皮肤和头发用大量清水冲洗15min以上。冲洗皮肤和头发时要注意保护眼睛。. 防护措施. 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其它防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。. ## 3、职业健康监护建议 拟建项目应按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，委托具有职业健康检查资质的检查机构，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表4，表5进行。 表4 主要生产岗位接触情况表 岗位; 接触应检职业病危害因素. 重选工; 氨、氢氧化钠、噪声. 高铝螺溜工; 氨、氢氧化钠、噪声. 表5 职业健康检查的周期和项目 职业病 危害因素; 必检项目（推荐性）; 在岗期间体检周期; 备注. 岗前; 岗中; 离岗; 应急健康检查. 氨; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度; 一年一次; -. 噪声; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音昕阈测试; 纯音气导听闻测试、心电图; 纯音气导听闻测试、心电图; 纯音气骨导听阈测试; a)作业场所噪声8h等效声级≥85 dB，1年1次；b)作业场所噪声8h等效声级≥80 dB，<80 dB，2年1次; 听力测试应在受试者脱离噪声环境48 h后进行. ## 4、职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例。 表6 职业卫生专项投资一览表 - 序号; - 项目; - 金额. - 1; - 职业病危害设施. - 2; - 个人防护用品. - 3; - 应急救援设施. - 4; - 警示标识设置. - 5; - 职业病危害因素监测报警仪. - 6; - 职业卫生宣传、培训教育. - 7; - 职业病危害预评价. - 8; - 职业健康检查. - 9; - 职业病危害防护设施设计. - 10; - 职业病危害控制效果评价. - 11; - 其它职业卫生投资. - 合计. - 占总投资比例（％）. ## 5、其他建议 （1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 （2）在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 （3）建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）建设单位应做职业卫生专项投资费用预算，经费需包括职业卫生管理机构的组织工作经费、职业病防护设施建设与维护、生产车间建设、个人防护用品、职业卫生三同时、职业卫生宣传教育、职业健康监护、职业病危害警示标识、职业病人诊疗、应急救援设施等相关费用，做到专款专用。 6、建设施工过程措施建议 施工期间严格按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T211-2008实施。 （1）加大职业卫生知识的宣传、教育、培训力度，进一步提高作业人员个人防护意识。施工单位应及时组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核，确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。 （2）在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。 （3）施工单位应加大力度做好个体防护工作。除按照作业人员接触职业病危害因素配发符合国家标准的劳动防护用品外，督促作业人员操作时正确佩戴。 （4）拟建项目施工过程中粉尘较大，可能会导致岗位粉尘超标，建议在施工过程中对施工现场定时洒水，抑制扬尘。 （5）拟建项目施工过程中应为劳动者提供符合卫生要求的休息场所，休息场所应当设置男女卫生间、盥洗设施，设置清洁饮用水、防暑降温、防蚊虫、防潮设施。 （6）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （7）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （8）据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：