报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南昊龙实业集团火德红铅锌采选有限公司选矿厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省鲁甸县火德红乡政府所在地西侧 |  |
| 客户联系人 |  | 马永江 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 原料、选矿、公辅 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2021.12.6 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 马永江 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨超、丁曦、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021.12.6 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 马永江 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 铅及其化合物、氧化锌、氧化钙、粉尘、硫酸、二硫化碳、噪声 |  |
| 结论 |  | - 1.粉尘检测结果 ①个体其他粉尘：由检测结果知，原料破碎工和磨矿工2个岗位接触其他粉尘（总尘）CTWA检测结果均符合国家职业接触限值要求。 ②定点其他粉尘：由检测结果知，本次5个作业点的其他粉尘（总尘）检测结果均符合职业接触限值要求。 ③石膏粉尘：由检测结果知，本次2个作业点的石膏粉尘（总尘）和（呼尘）检测结果均符合职业接触限值要求。 - 2.二硫化碳检测结果 由检测结果知，本次4个作业点的二硫化碳检测结果均符合职业接触限值要求。 - 3.硫酸检测结果 由检测结果知，本次硫酸储罐作业点的硫酸检测结果符合职业接触限值要求。 - 4.氧化钙检测结果 由检测结果知，本次球磨进料皮带和石灰堆场作业点的氧化钙检测结果符合职业接触限值要求。 - 5.铅尘检测结果 由检测结果知，本次球磨工和浮选操作工接触的铅尘CTWA检测结果符合职业接触限值要求。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 结论 | - 6.氧化锌检测结果 由检测结果知，本次浮选操作工和压滤操作工的CTWA检测结果及对应作业点检测结果均符合职业接触限值要求。 - 7.噪声检测结果 ①个体噪声：由检测结果知，本次破碎工和磨矿工2个岗位8小时等效连续A声级检测结果不符合职业接触限值要求，浮选操作工和压滤操作工2个岗位8小时等效连续A声级检测结果符合职业接触限值要求。 ②定点噪声：本次共检测了22个作业点定点噪声，其中有7个作业点噪声强度检测结果均高于85dB(A)，其余作业点噪声强度检测结果均小于85dB(A)。 - 8.其他检测项目检测结果 （1）照度：本次采光共检测了2个作业点，且各作业点均为自然采光，故检测结果仅供参考不作评价。 （2）微小气候：通用场所微小气候共检测了2个作业点。 |
| --- | --- |
| 建议 | ## 1组织管理 1.1职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 1.2职业健康监护 （1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好离岗时的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （4）能确保人员相对稳定的情况下，建议组织全员进行职业健康体检。 1.3职业卫生档案 新、改、扩建项目应严格按照《建设项目职业病危害防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局〔2017〕第90号令）的要求履行职业卫生“三同时”手续。 1.4职业卫生培训 加强法定代表人、管理者代表、管理人员、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。 1.5职业病危害告知 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置粉尘、噪声警示标识、告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素检测结果告知；用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 1.6职业卫生专项投资 完善职业病防护经费的概算，以及职业卫生管理机构的组织、职业卫生宣传培训、职业卫生现场警示和告知标识、职业病防护设施建设和维护、个人防护用品配发、工作场所职业卫生检测与评价、职工健康监护、工商保险、辅助用室、应急救援设施等专项投资计划。 - 2.工程技术 （1）建议用人单位根据现有的管理制度，及时对作业场所设置的职业病防护设施进行维护保养，如发现有异常及时更换或修理，保证其正常运行，并做好相关的记录。 （2）采用自然通风的作业场所（破碎间）应采取喷雾降尘等综合措施； （3）破碎间工作业场所应采取二次扬尘控制措施，定时进行地面清扫； |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | - 3.个人防护 （1）根据本次检测结果知破碎工和磨矿工2个岗位8小时等效连续A声级检测结果存在噪声超标现象，考虑到主要噪声源等设备集中分区设置，且为巡检作业，不设定岗，用人单位应督促好作业人员佩戴好防噪耳塞再进入高噪声作业点；由于磨矿工配制黄药可能接触到二硫化碳、配制硫酸铜溶液可接触到硫酸铜，岗位配备了3M6200半面型防护防毒面具+3M6001有机气体滤毒盒，可防二硫化碳等有机蒸汽，日常作业应佩戴好个人防护用品。 （2）督促检维修工在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训；应按时为生产线作业人员配发防尘毒口罩，完善发放记录，并督促生产线作业人员在日常作业过程中严格佩戴好防尘口罩。 - 4.应急救援 加强完善事故应急救援机制管理，必须对重大危险源（行吊等）登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 ①建立健全的硫酸泄漏、二硫化碳急性中毒的职业病危害应急救援预案，并定期进行应急演练。 ②配制间配制黄药过程，黄药分解产生的二硫化碳可导致急性中毒，应加强室内通风，为人员配制便携式二硫化碳报警仪。 ③应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ④应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 - 5.其他建议 （1）辅助用室（办公室、宿舍等）应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）各车间应保持良好通风，并持续进行改进。 （3）对于正常生产情况下，工作场所中职业病危害因素的浓（强）度接近职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 （4）涉及到的受限空间作业：定期对污水池（浓密池、沉淀池等）进行清淤、球磨机维护保养检修等作业时必须严格按现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局[2013]59号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）等的相关规定执行。预防进入受限空间作业过程中可能发生的缺氧窒息、一氧化碳、硫化氢等急性事故。 |
| --- | --- |