报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南路捷汽车销售有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市官渡区玉缘路玉缘路东国际汽车城F-09 |  |
| 客户联系人 |  | 张磊 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价■ |  |
|  | 范围 | 主要针对云南路捷汽车销售有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等，主要为钣喷车间、机修车间、新车停放区、展示厅、办公区等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2018.09.10 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张磊 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、李林辉、金敬权、代石会 |
|  |  | 时间 | 2018.09.17-19 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张磊 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射、噪声。 |  |
| 结论 |  | 通过对用人单位现有工程的工程分析、职业卫生调查和职业卫生检测后，对现有工程总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平与劳动者健康效应关系、职业病危害防护设施及运行情况、个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病防治经费投入情况等内容进行了评价，在全面总结评价工作的基础上，用人单位严格按照本报告书第13章中提出的建议和措施、要求不断完善的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |
| 建议 |  | 1、组织管理 （1）依据《用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）的要求对法人和职业卫生管理人员进行培训，并加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，对职业病危害严重的岗位的劳动者（机修工、钣金工、打磨漆工），进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （4）按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （5）按照《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病危害事故应急救援与管理制度》的规定，规范开展对作业人员的职业卫生宣传教育培训及应急演练工作。 （6）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕 171 号）的规定，建立完善下列职业卫生档案： ①建设项目职业卫生“三同时”档案； ②职业卫生管理档案； ③职业卫生宣传培训档案； ④职业病危害因素监测与检测评价档案； ⑤用人单位职业健康监护管理档案； ⑥劳动者个人职业健康监护档案； ⑦法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 2、 工程措施 （1）完善调漆间通风柜的维修，确保其处于正常状态。 （2）焊接作业点（氧焊区）应对抽、排风风机进行经常性的维护、检修和保养，确保其处于正常状态。 （3）钣喷车间调漆、喷漆间旁应设一套喷淋、洗眼装置。 3、个人防护 （1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 （2）用人单位职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果。 （3）现场检测发现用人单位发放的个人防护用品员工佩戴不足，为此职业卫生管理人员应该督促员工正确佩戴个体防护用品，告知员工在生产过程中必须严格按照规定佩戴个人防护用品。 （4）做好防护用品的购置、发放与监督记录。 （5）用人单位应加强对钣金工、打磨漆工、机修工个人防护用品佩戴的监督管理，打磨漆工调漆、喷漆时必须佩戴防毒口罩，打磨时必须佩戴防尘口罩，机修工、钣金工进行高噪声作业时需佩戴防噪耳塞。 4、其他建议 建议用人单位按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：