报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 曲靖益升工贸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省曲靖市麒麟区越州镇水城 |  |
| 客户联系人 |  | 胡旭 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据《建设项目职业病危害预评价技术导则》AQ/T 8009-2013，本次评价范围以《曲靖丰源铸造炉料有限公司烧结技术提升改造项目安全设施设计》（辽宁时越市政工程设计有限公司 2021年9月）中提出的建设内容为准，评价范围包括原料、烘干上料、造球、竖炉、电除尘加压站、脱硫、链板机和公辅设施等工艺工程。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2022.2.24 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 不涉及 |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 膨润土粉尘、其他粉尘、CO、SO2、氧化钙、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | 通过项目初步设计，经综合分析，本项目的总体布局、职业病危害因素控制措施等方面，符合职业卫生规范要求。对于防毒、防噪声、建筑卫生学、职业卫生管理制度、职业病危害警示标识、个体防护以及职业卫生专项投资等初步设计考虑不完善之处，评价报告已提出建议，应在下一步工作中予以改进、落实。 本项目在设计时应落实项目初步设计和本报告提出的各项职业病防护措施，并在防护设施专篇设计中与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，本项目职业病危害防护措施符合国家和地方法律、法规、标准、规范的要求，本项目职业病防护设施与措施是可行的。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 建议 | ## 1.职业病危害防护措施补充建议 （1）防护设施 1）防尘设施 ①工艺允许条件下增加物料下料过程中的湿式作业（包括原辅料下料、输送皮带转运点、球磨机等），尽可能采取喷雾降尘措施。球磨机入料口和出料口尽量封闭避免粉尘逸散，及时清扫作业场地，减少二次扬尘 ②在生产运输道路以及成品堆场增加喷雾或喷水降尘措施，有效控制扬尘。 ③原辅料库物料铲运输送道路以及原辅料堆场增加喷雾或喷水降尘措施，有效控制扬尘。 ④装载机驾驶员在操作设备工作时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在装载机内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 ⑤应定期对皮带转接头、落料点周围的漏料进行清扫，减少二次扬尘。应定期对运输道路进行洒水降尘措施，应增加洒水降尘频率，有效控制粉尘散发。 ⑥加强设备的检修、维护，杜绝跑冒滴漏现象；加强职业病危害防护设施（除尘）的维护，保证其有效性。 2）防噪措施 ①在满足工艺设计的前提下，对新购设备应尽量选用低噪声的设备。 ②粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。 ③应为烘干操作工、静电除尘器操作工、竖炉操作工、造球工配置隔声室或操作室，应用玻璃做隔窗观察造球机、烘干机、造球机、竖炉等设备，操作室的门应当不能面对造球机、烘干机、造球机、竖炉，在背面开窗。以减少粉尘和噪声对作业人员的影响。隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ④应该合理安排作息时间，减少操作工烘干机、静电除尘器、竖炉、造球机、辊筛等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ⑤在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布置，以起到降低噪声的作用。经过采取措施后，对于操作人员每天从接触8小时的场所，噪声级应低于85dB；操作室、休息室等室内噪声级应小于70dB；其它生活卫生用室室内噪声应低于55dB。 3）防暑降温 装载机驾驶员、自卸汽车驾驶员在操作设备工作时关闭门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在装载机、自卸汽车内装空调，防止驾驶员中暑。 应当根据国家有关规定，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度；企业应当为劳动者提供符合要求的个人防护用品，并督促和指导劳动者正确使用；应当为高温作业（烘干机、竖炉）的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | （2）个人防护用品补充建议 建设单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①为维修人员配备防尘毒口罩、防噪声耳罩、防护手套、焊接面罩，进行焊接等维修作业时按要求使用。若进入密闭空间、通风不良的场所时应选用防护级别高的呼吸器，如正压携气空气呼吸器等。存在粉尘作业的场所，打扫清理人员应配备好个体防护用品，如防尘口罩、防护服、防护手套等。 ②建设单位应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③建设单位管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 ## 2.职业卫生管理补充措施建议 建设单位已按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令第5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）规定，建设项目在可研阶段应该进行职业病防护设施设计审查；建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （5）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段设备密封异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免职业病危害事故的发生，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （6）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | ## 3.应急救援 建设单位应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，建立《职业病危害事故应急救援预案》并落实，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，并做好相应的培训演练记录。 ## 4.职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例，主要包括职业病防护设施、个人防护用品、职业卫生“三同时”、职业健康监护等内容。 ## 5.其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，总体布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）在夏季高温季节，为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |
| --- | --- |