报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 威信茂源建筑材料有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 威信县扎西镇观音村境内 |  |
| 客户联系人 |  | 张治虎 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 石灰石开采部分（既石灰石采场、破碎站）、小型砌块砖加工部分以及相应的辅助设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2021.3.10-3.12 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张治虎 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩\普逢贵\丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021.3.10-3.12 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张治虎 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘\水泥粉尘\噪声 |  |
| 结论 |  | 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合. 生产工艺和设备布局; 基本符合; 茂源建现场两条破碎生产线由西向东并列布置于整个厂区中间，但由于生产厂房密封处理，不利于粉尘逸散,故巡检作业时易受生产粉尘影响。。. 建筑卫生学; 符合. 职业病危害因素; 不符合; 通过对茂源建材石灰石粉尘、噪声2种职业病危害因素进行检测，其石灰石粉尘时间加权平均浓度、超限倍数检测结果均存在超过国家职业接触限值的作业岗位和作业点；8小时等效连续A声级噪声存在超过国家职业接触限值的作业岗位。详见报告书第6.3节。. 职业病防护设施; 防尘; 基本符合; 采场作业范围广，产尘量较大，且湿式作业范围有限，防尘效果有限；破碎加工单元未采取设置洒水、喷淋装置降尘措施，除尘效果不明显。. 防噪声振动; 基本符合; 该企业对生产性噪声较大的破碎机采取分开独立布.置;噪声本身较大的颚式破碎机、砂机、筛分机、皮带输送机均安装在混凝土机座上，利用基础减振降噪。现有防噪设施运行正常。但该企业本身为高噪声的设备(颚式破碎机、砂机、筛分机、皮带输送机)较多，布置较集中，相互交叉影响，产生噪声叠加，也未在破碎平台设置隔音控制室，导致破碎工岗位噪声控制效果较差。. 应急救援设施; 不符合; 未针对可能发生急性职业损伤的危害因素（炮烟、爆破性噪声、中暑等）制订专项应急救援预案。详见报告书第7.3节。. 职业健康监护; 基本符合; 未进行在岗期间职业健康检查，未建立用人单位职业健康监护管理档案，未将职业健康检查结果的书面告知劳动者。不能完全满足国家职业卫生要求。详见报告书第8.2节。. 个人防护用品; 防尘; 符合. 防噪声; 不符合; 现场作业人员均未佩戴护耳器。详见报告书第9.2节。. |
| 建议 |  | 13.1 组织管理 建议茂源建材严格按照本报告第11.2节中的表11-2提出的职业卫生管理措施逐项进行补充完善，并加强执行力度，同时注意以下几点： 13.1.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 13.1.2 职业健康监护 （1）建议茂源建材建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，定期组织在岗期间职业健康检查；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （3）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议茂源建材采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 13.1.3 职业病危害事故应急救援 建议茂源建材针对可能发生发生急性职业病危害的炮烟、爆破性噪声、中暑等补充、完善、制定相应的应急救援预案或处置措施，并组织作业人员进行教育培训，定期组织职业卫生应急救援演练并进行记录，其相应记录应归入职业卫生档案。 13.1.4 职业卫生档案 建议茂源建材根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。 13.2 工程技术 （1）及时增加喷淋降尘设施，石料加工的破碎、筛分、回料入口，皮带运输及出料口等处应设置喷雾型喷头进行喷雾降尘；同时应注意对防护设施进行维护，确保确保湿式作业的正常、有效运行。 （2）及时对挖掘机、装载机、自卸车内的风扇或空调等进行检修维护，确保其能正常运行，同时督促挖掘机工、自卸车驾驶员、装载机工在操作时尽量少开门窗（尤其是装载机工），避免噪声、粉尘对作业人员产生危害。 （3）在条件允许情况下在破碎站旁设置休息室/观察室，以降低作业人员接触粉尘、噪声的频率或时间。 （4）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议茂源建材督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并佩戴好相应的防护用品（如防尘毒口罩、护耳器、焊接面罩、焊接服等），必要时为其配备可移动式除尘系统或轴流风机，其换气次数应不少于12次/小时。 （5）加强个人防护用品采购、管理，根据各个单元特点，提供有效并保证作业人员能正确、有效的使用防尘、防噪声个人防护用品。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：