报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南中正化学工业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市晋宁区二街镇工业园区 |  |
| 客户联系人 |  | 张俊 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 电脑票证印刷生产车间、平张票证印刷生产车间及仓库 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021.11.30-2021.12.01 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张俊 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、王忠松、王忠平、代石会、赵晓、普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2021.11.30-2021.12.01 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张俊 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学因素：砷及其化合物、磷酸、硫酸、硫化氢、砷化氢、氟化物、氟化氢、二氧化硫、氨； （2）粉尘类：矽尘、其他粉尘； （3）物理因素：噪声、高温。 |  |

第2页 共3页

| 结论 | 本次对用人单位粉尘、砷及其无机化合物、磷酸、硫酸、硫化氢、砷化氢、氟化物、氟化氢、二氧化硫、氨、噪声、高温12种职业病危害因素进行了检测，各职业病危害因素检测结果情况如下： 表1职业病危害因素检测结果汇总 检测项目; 检测岗位/检测点数; 评价方式; 合格点数; 合格率%. 其他粉尘; 8; CTWA值; 8; 100%. 17; 峰接触浓度; 17; 100%. 矽尘; 5; CTWA值; 1; 20%. 13; 峰接触浓度; 7; 54%. 氟化物; 7; CTWA计算结果; 7; 100%. 16; 峰接触浓度; 16; 100%. 氟化氢; 16; CMAC值; 16; 100%. 砷化氢; 10; CMAC值; 10; 100%. 硫化氢; 1; CMAC值; 1; 100%. 二氧化硫; 4; CTWA计算结果; 4; 100%. 6; CSTEL值; 6; 100%. 砷及其无机化合物; 3; CTWA计算结果; 3; 100%. 6; CSTEL值; 6; 100%. 硫酸; 6; CTWA计算结果; 6; 100%. 11; CSTEL值; 11; 100%. 磷酸; 9; CTWA计算结果; 9; 100%. 20; CSTEL值; 20; 100%. 氨; 4; CTWA计算结果; 4; 100%. 12; CSTEL值; 12; 100%. 个体噪声; 30; 8小时等效连续A声级; 24; 80%. 定点噪声; 78; 以噪声强度85dB（A）作为参考，检测结果不作评价。; 45; ——. 高温; 3; WBGT值; 3; 100%. |
| --- | --- |
| 建议 | （1）对职业病防护设施、应急救援设施、通风设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 - （3）用人单位职业卫生管理机构应加强职业卫生日常监督管理，定期对作业人员进行职业卫生防护知识培训，提高劳动者自我保护意识。 |

第3页 共3页

| 建议 | （4）为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 （5）建议按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2021〕第5号）的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：