报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南省国税印刷厂有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明经济技术开发区园景路6号 |  |
| 客户联系人 |  | 段师 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 电脑票证印刷生产车间、平张票证印刷生产车间及仓库 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021.12.03 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 段师 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021.12.03 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 段师 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘类：其他粉尘； 化学物质类：苯、甲苯、二甲苯、异丙醇、正己烷； 物理因素：噪声。 |  |

第2页 共3页

| 结论 | 本次对用人单位粉尘、苯、甲苯、二甲苯、正己烷、异丙醇、噪声7种职业病危害因素进行了检测，各职业病危害因素检测结果情况如下： 表1职业病危害因素检测结果汇总 检测项目; 检测岗位/检测点数目; 评价方式; 合格点数目; 合格率%. 个体其他粉尘; 2; CTWA值; 2; 100%. 定点其他粉尘; 2; 峰接触浓度; 2; 100%. 苯; 5; CTWA计算结果; 5; 100%. 5; 短时间接触浓度; 5; 100%. 甲苯; 5; CTWA计算结果; 5; 100%. 5; 短时间接触浓度; 5; 100%. 二甲苯; 5; CTWA计算结果; 5; 100%. 5; 短时间接触浓度; 5; 100%. 异丙醇; 4; CTWA计算结果; 4; 100%. 4; 短时间接触浓度; 4; 100%. 正己烷; 4; CTWA计算结果; 4; 100%. 4; 短时间接触浓度; 4; 100%. 个体噪声; 9; 8小时等效连续A声级; 6; 67%. 定点噪声; 16; 以噪声强度85dB（A）作为参考，检测结果不作评价。; 12个检测点数据低于85dB（A）; ——. 非噪声工作场所定点噪声; 2; 定点噪声检测结果; 2; 100%. |
| --- | --- |
| 建议 | （1）对职业病防护设施、应急救援设施、通风设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （3）用人单位职业卫生管理机构应加强职业卫生日常监督管理，定期对作业人员进行职业卫生防护知识培训，提高劳动者自我保护意识。 （4）为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 |

第3页 共3页

|  | （5）建议按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2021〕第5号）的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：