报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 华宁玉珠水泥有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 玉溪市华宁县莲花工业片区珠山区 |  |
| 客户联系人 |  | 郑经理 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 3000t/d熟料新型干法水泥生产线、5000t/d熟料新型干法水泥生产线、配套的石灰石矿山、骨料生产线以及公辅设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2022.3.28 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 郑经理 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 刘肖丽、李凡、冯艳量、郗美 |
|  |  | 时间 | 2022.4.7-4.10 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 郑经理 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：石灰石粉尘、其他粉尘、煤尘、水泥粉尘、氨、一氧化碳。 物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 1、粉尘：除三线包装机和袋装水泥装车机水泥粉尘呼尘、四线袋装水泥装车机水泥粉尘总尘峰接触浓度不符合职业接触限值的要求，其余检测点的粉尘总尘和呼尘峰接触浓度均符合职业接触限值的要求。 2、物理因素 a、噪声：除矿山凿岩工、骨料线骨料发运工、水泥磨巡检工、四线窑（熟料）巡检工、煤磨巡检工、水泥磨巡检工岗位的噪声8h等效连续A声级检测结果不符合职业接触限值的要求，其余检测岗位噪声接触强度均符合职业接触限值的要求。 b、高温：检测结果均符合职业接触限值的要求。 2、化学物 a、氨：检测结果均符合职业接触限值的要求。 b、一氧化碳：检测结果均符合职业接触限值的要求。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、组织管理建议 （1）加强生产设备、职业病防护设施、应急救援设施的维护和保养，使其处于良好的工作状态； （2）加强现场管理，及时清扫积灰，减少粉尘扬散，避免二次扬尘； （3）加强对有限空间作业的管理； （4）加强对岗位工人的职业健康教育培训； （5）做好员工的职业健康监护。 （6）定期开展职业病危害因素检测工作。 2、个人防护建议 （1）粉尘防护方面：坚持为粉尘接害人员配备符合要求的防尘口罩，并定期更换，保证其有效性，从而有效保护劳动者的健康； （2）噪声防护方面：根据《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号要求，坚持为岗位工人配备符合要求的防噪声耳塞； （3）毒物防护方面：对可能存在急性职业损伤的作业场所，坚持配备气体检测报警仪、空气呼吸器、洗眼器、急救药品箱等应急救援设施，并安排相关人员进行定期维护，保证其有效性； （4）做好个人防护用品的采购、验收与发放记录。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：