报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明新能源汽车工程技术中心有限公司纯电动乘用车建设项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市嵩明县杨林经开区内 |  |
| 客户联系人 |  | 王平 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价☑ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 项目拟建设的冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、PACK车间、研发中心及四大工艺车间连接通廊、办公楼、职工宿舍、门卫、污水处理站、动力站房、试车跑道以及配套的动力、热力、给排水、消防、道路等公共设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 |  |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王平 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 通过对拟建项目调研和类比工程的检测结果分析，本项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘，化学性有毒物质（苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、溶剂汽油、盐酸、氢氧化钠、二氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物等）、噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 |  |
| 结论 |  | 依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）本项目属于制造业（二十三）汽车制造业，属于职业病危害较重的建设项目。 昆明新能源汽车工程技术中心有限公司纯电动乘用车建设项目在生产过程中所产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施以及用人单位若能在本项目设计时落实本报告提出的各项职业病防护措施，并与主体工程同时设计、同时施工，同时拖入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行，该项目职业病危害防护措施符合国家和地方法律、法规、标准、规范的要求，拟建项目职业病防护设施与措施是可行的。 |  |
| 建议 |  | 4.2.1职业病危害防护设施 在存在酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施；工作场所墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面应采用耐腐蚀、不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加设保护层；车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫；可能产生积液的地面应做防渗透处理，并采用坡向排水系统，其废水纳入工业废水处理系统。 贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟（堰）。 使用酸碱的工作场所（污水处理车间）应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。泄险区应低位设置且有防透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入工业废水处理系统。 ### 4.2.2个人使用的职业病防护用品建议 根据《个体防护用品选用规范》（GB/T11651-2008），针对拟建项目接触职业病危害因素的作业人员提出如下个体防护用品的选用建议。同时应该为接触噪声危害较严重的岗位配备防噪音耳塞或耳罩。 表4-2 个体防护用品的选用建议 作业类别; 可以使用的防护用品; 建议使用的防护用品. 编号; 类别名称. A02; 有碎屑飞溅作业; B02安全帽 B10防冲击护目镜 B46一般防护服; B30防机械伤害手套. A08; 铲、装、吊、推机械操作作业; B02安全帽 B46一般防护服; B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B10防冲击护目镜. A21; 吸入性气溶胶毒物作业; B01工作帽 B06防毒面具 B21防化学品手套 B52化学品防护服; B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B69劳动护肤剂. A22; 沾染行毒物作业; B01工作帽 B06防毒面具 B16防腐蚀液护目镜 B21防化学品手套 B52化学品防护服; B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B69劳动护肤剂. A30; 腐蚀性作业; B01工作帽 B16防腐蚀液护目镜 B26耐酸碱手套 B43耐酸碱鞋 B60防酸（碱）服; B36防化学品鞋. A24; 噪声作业; B18耳塞; B19耳塞. 结合拟建项目已制定的《劳动防护用品管理办法》，对未作出规定的污水处理工提出个体防护用品配发建议，见表4-3。 表4-3 个体防护用品配发建议 评价单元; 车间; 工段; 职业病危害因素; 工种; 个体防护用品配发建议. 环保工程; 污水处理车间; \; 硫酸、氢氧化钠、硫化氢; 污水处理工; B01工作帽 B06防毒面具 B16防腐蚀液护目镜 B21防化学品手套 B52化学品防护服. ### 4.2.3应急救援 ①公司应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生急性职业中毒设置报警装置和职业病危害应急预案；盐酸、氢氧化钠等化学品泄漏等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ②可能发生天然气泄漏的工作场所设置事故通风装置，事故通风换气次数按≥12次/h进行设计，在车间出入口设置事故通风系统开关，并设置职业病危害告知卡，配备正压呼吸器和应急救援箱等应急救援装备，建立操作规程和应急处置方案，并张贴在出入口附近。 ③应在酸碱储存区域等区域15m服务半径内设置应急喷淋洗眼装置，配备呼吸防护面具、化学吸附棉等现场应急处理用品。酸储罐应设置泄险沟，泄露的酸经泄险沟汇流至事故池。配备现场急救药箱。 ④应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发危害事故的发生。 - 4.2.4建筑卫生学 （1）按照《建筑采光设计标准》的要求，充分利用自然光，补充各建筑物的采光设计 （2）照明部分应按照《建筑照明设计规范》进行补充设计。 ### 4.2.5辅助卫生用室 企业应根据车间卫生等级和岗位定员，按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善设计。 浴室、盥洗室、厕所的设计，一般按劳动者最多的班组人数进行设计。存衣室设计计算人数应按车间劳动者实际总数计算。车间内应设盥洗室或盥洗设备。车间卫生特征级别为3、4级的每个水龙头使用人数为31-40人。浴室一般按4个～6个淋浴器设一具盥洗器，每个淋浴器设计使用人数的上限值为9人。 ### 4.2.6职业卫生管理 - 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。用人单位主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训，应当包括下列主要内容： （一）职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准； （二）职业病危害预防和控制的基本知识； （三）职业卫生管理相关知识； （四）国家安全生产监督管理总局规定的其他内容。 - 用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。 - 应当制定职业病危害防治计划和实施方案。 - 用人单位应当对职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 （5）用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在履行劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。 （6）对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《放射工作人员职业健康管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ188）、《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ235）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （7）用人单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的规定，为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 （8）用人单位应该建立健全下列职业卫生管理档案资料： （一）职业病防治责任制文件； （二）职业卫生管理规章制度、操作规程； （三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料； （四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换制度； （五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录； （六）职业病防护用品配备、发放、维护与更换制度； （七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料； （八）职业病危害事故报告与应急处置记录； （九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌症、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录； （十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及备案、审核、审查或者验收有关回执或者批复文件； （十一）职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件； （十二）其他有关职业卫生管理资料或者文件。 ### 4.2.7职业卫生专项投资 企业应该在下一步设计中完善职业病防护设施、个人防护用品、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护、职业卫生培训、职业卫生检测、三同时等内容投资的经费概算。 ## 4.3拟建项目建设施工过程中职业病危害预防控制 （1）选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （4）可能产生急性健康损害的施工现场设置检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （5）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （6）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （7）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室满足建设施工过程中工人的需要。 ## 4.4 其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，希望在设计及施工建设过程中给予完善和落实。卫生防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）第十六条规定：存在职业病危害的建设项目，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：