报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明市中航磷化工有限公司白龙潭磷矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 公司位于云南省昆明市东川区阿旺镇 |  |
| 客户联系人 |  | 张龙 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 白龙潭磷矿大坝子采区、排土场及其涉及生活区、配电室、机修间、过磅房等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年09月29号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张龙 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、丁曦、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年09月29号-10月1日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张龙 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 矽尘、五氧化二磷、氟化物、噪声 |  |
| 结论 |  | 中航磷化工白龙潭磷矿主要产品为磷矿开采，依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）白龙潭磷矿属于非金属矿采选业中化学矿开采，代号B102。 白龙潭磷矿产生主要职业病危害因素为：矽尘、氟化物、五氧化二磷、噪声依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021）版》（国卫办职健发【2021】5号）第二大类中的第（五）小类非金属矿采选业，所以昆明市中航磷化工有限公司白龙潭磷矿职业病危害风险为“严重”。 |  |
| 建议 |  | （1）工程技术 ①中航磷化工应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②露天矿山机械作业及运输作业时应尽可能关闭驾驶室门窗，驾驶室内保持空调完好或添加通风换气设施，保证驾驶室关闭门窗时能达到密闭作业。 ③应适当增加洒水车对主要作业场所（运输道路、采矿作业点、装卸作业点）的洒水降尘频次，降低粉尘的散发。 ④应加强挖掘机、破碎锤机、推土机等噪声和振动较大的设备的维护保养，加强驾驶室隔声管理。 （2）个人使用的职业病防护用品建议 中航磷化工白龙潭磷矿制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①中航磷化工应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②中航磷化工管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （3）应急救援 配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 （4）职业卫生管理 ①职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工、在岗员工、离岗员工必须进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护。 ③职业卫生档案 按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)和《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ④职业卫生培训 严格按《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）的要求，加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有关负责人和职业卫生管理人员及时参加相关部门组织的职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 ⑤中航磷化工应按《工作场所职业卫生管理规定》至少每三年进行一次职业病危害现状评价，每年至少进行一次职业病危害因素检测，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑥中航磷化工应在办公区设置职业危害公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施等内容。露天矿山主要作业场所设置职业病危害告知牌和职业病危害警示标识。在本次职业病危害现状评价完成后，应对本次检测的结果进行告知。 ⑦对于异常情况（包括设备事故、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（五氧化二磷）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 ⑧清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （5）其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生，应在露天矿山设置卫生间。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：