报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南融仁经贸有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省大理白族自治州弥渡县寅街镇白塔湾工业园区（弥渡庞威公司办公楼第三层） |  |
| 客户联系人 |  | 董贵 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 原料制备、水泥粉磨、包装上车以及相应的辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2021年8月21日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 董贵 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 张佳友、普逢贵、丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021年8月21日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 董贵 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：石膏粉尘、石灰石粉尘、水泥粉尘； （2）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）石灰石粉尘 总尘、呼尘峰接触浓度共检测了2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （2）水泥粉尘 总尘、呼尘时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了9个作业岗位、12个作业点。其中3个作业岗位（配料工、套袋工、上车工）的时间加权平均浓度检测结果超过国家职业接触限值，8个作业点（熟料堆场、熟料喂料口、配料皮带头、配料皮带尾、包装机、输送皮带、袋装上车位、散装位）的接触浓度检测结果超过国家职业接触限值。 （3）石膏粉尘 总尘、呼尘时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了1个作业岗位、4个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 |  |

第2页 共3页

| 结论 | （4）噪声 40小时等效连续A声级噪声强度共检测10个作业岗位，其中1个作业岗位（磨机工）的检测结果超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测8个，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （5）其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度共检测13个，其中2个作业点的检测结果不满足《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《水泥工厂设计规范》（GB 50295-2016）的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）严格按照《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的要求，加强对所配发的个人劳动用品的管理，督促作业人员在作业时必须正确佩戴使用，尤其是粉尘、噪声检测结果超标的岗位及作业点。 （2）根据《呼吸防护用品的选择、使用与维护》及公司《职业病防护用品管理制度》的规定，建议为增加配料工、套袋工、上车工防颗粒物滤棉的发放/更换频次。 （3）根据《护听器的选择指南》（GB/T 23466-2009）及公司《职业病防护用品管理制度》的规定，为磨机工配发适合有效的防噪用品，并督促作业人员正确佩戴使用。 （4）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，加强对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用。 （5）在配料仓底配料下料口、输送设备转运点、散装水泥库汽车配气孔等易产尘区域相应位置增设置除尘设施，并采用袋式除尘器除尘。 |

第3页 共3页

| 建议 | （6）对皮带输送机进行有效的密闭或采用全封闭密闭罩或在其物料转运处及下料口设置局部密闭罩。 （7）选用质量符合GB/T 9774-2020要求的水泥包装袋，且每一批号水泥包装袋均应有出厂合格证和质量检验报告。条件允许的情况，应使用防尘效果较好的纸质包装袋。 （8）根据袋装水泥车辆具体情况，适时调整落包高度，确保装车机落包高度不得超过1m。 （9）加强对各岗位作业人员（尤其是配料工、套袋工、上车工）职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （10）严格按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求，规范开展职业健康监护。 （11）采取适当的措施确保熟料值班室、配料值班室的照度符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《水泥工厂设计规范》（GB 50295-2016）的要求，如：增加照明灯具瓦数、更换照明灯具、定期对照明灯具进行擦拭或为作业人员增配局部照明设施等。 （12）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。 |
| --- | --- |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：