报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 石林县新宇钙粉厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 石林彝族自治县石林街道办事处天生关村委会天生关村 |  |
| 客户联系人 |  | 张斌声 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价R 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 主要为拟建项目可行性研究报告中提出的建设内容。包括2座环保型石灰窑、1条灰钙粉生产线、1条膨胀剂生产线、原料堆场/仓库、职工休息室及其他相关配套设施等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2020.5.12 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张斌声 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、一氧化碳、高温、氧化钙等 |  |
| 结论 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项石林县新宇钙粉厂技改、提升项目进行职业病危害预评价，得出以下结论： （1）拟建项目中可能存在的主要职业病危害因素包括： ①化学因素：石灰石粉尘、煤尘、电焊烟尘、其他粉尘、氧化钙、氢氧化钙、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物 ②物理因素：噪声、高温、工频电场 （2）拟建项目总体布局、生产工艺及设备布局、建筑设计卫生学、职业病防护设施等基本符合国家卫生标准要求。 （3）拟建项目辅助用室、职业卫生管理、职业卫生专项投资、个人使用的职业病防护用品及应急救援等不符合国家卫生标准要求。 （4）建设单位采取报告书中的职业病防护措施和补充措施后，能够满足要求。 （5）职业病危害类别 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）拟建项目属于制造业中的非金属矿物制品业，其代码为C301。本次评价拟建项目接触主要职业病危害因素为：石灰石粉尘、煤尘、其他粉尘、噪声、高温等，各职业病危害因素预计符合国家职业接触限值要求，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第17大类，第1小类水泥、石灰和石膏制造，所以本次评价石林县新宇钙粉厂技改、提升项目属于职业病危害“严重”的项目。 |  |
| 建议 |  | 1.职业病危害防护设施 通过对拟建项目全面分析、评价的基础上，针对可研报告和工程分析存在的不足，提出以下控制职业病危害的补充措施。 （1）防尘、防毒措施 ①拟建项目厂区应合理布局，减少物料的运输距离及中转次数，避免不合理的交叉和重复运输。 ②物料的运输、卸装、下料等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，尽可能避免作业人员直接接触或减少接触，在卸装点应设置清扫装置；称量、投料等散发粉尘的过程应该采取局部排风装置，并相对密闭操作，减少粉尘的散发。 ③对下料、破碎区、休息室周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘危害。应改进对水泥孰料、石灰破碎作业点除尘设备的安装，改良通风情况，避免粉尘交叉污染。 ④应进一步减少水泥孰料、石灰各转节点的下料落差，落料点宜采取密闭、负压或软管缓冲等措施，对运输皮带进行密闭处理，同时加强对搅拌机的通风，改善配料搅拌岗的作业环境。 ⑤加强对石灰窑底振动筛的通风，改善捡料岗的工作环境。 ⑥装载机驾驶员、自卸汽车驾驶员在操作设备工作时关闭门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在装载机、自卸汽车内装空调，防止驾驶员中暑。 ⑦对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ⑧劳动者进行配料、进料、取样等操作时，除佩戴一般防护用品（如工作服、工作鞋、护发帽等）外，还应做好呼吸、眼部及皮肤防护，其中： 接触一般性粉料的劳动者，应佩戴粉尘口罩、护目镜； 接触具有刺激性粉料的劳动者，应佩戴粉尘口罩、护目镜、防护手套； （2）防噪 ①在满足生产的条件下，应选用噪声较小的破碎机、筛分机、球磨机、搅拌机、包装机等设备，从根本上降低噪声对作业人员的影响。 ②对破碎机、筛分机、球磨机、消化器及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ③拟建项目应该合理安排作息时间，减少操作工接触破碎机、筛分机、球磨机、包装机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声的强度。 2.个人使用的职业病防护用品建议 拟建单位要制定《员工劳保用品发放制度》，其中要详细规定个人防护用品的发放情况。 ①应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 表1 作业类别及个体防护装备选用建议 作业类别; 可以使用的防护用品; 建议使用 的防护用品. 编号; 类别 名称. A11; 高温 作业; B02安全帽 B13防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 B34隔热阻燃鞋 B56白帆布类隔热服 B58热防护服; B57镀反射膜类隔热服 B71其他零星防护用品. A21; 吸入性气溶胶毒物作业; B01工作帽 B06防毒面具 B21防化学品手套 B52化学品防护服; B05防尘口罩（防颗粒物呼吸器） B06防毒面具 B69劳动护肤剂. A24; 噪声作业; B18耳塞; B18耳塞. 3.应急救援 ①拟建单位应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能在石灰窑煅烧时产生高温中暑、一氧化碳等职业病危害因素，应设立应急救援机构，建立职业病危害应急救援议案，且按议案要求进行职业病危害应急演练，配置专职安全管理主任，负责厂区的安全卫生、消防管理工作，并配备相应的安全管理设施进行安全卫生管理。在发生职业病危害时，能迅速地采取有效、科学的处理措施。同时配备应急救援物资，用于事故紧急处理，基本能保证生产过程中的安全需求。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。同时应设置事故专用柜，内需备有口罩、防护镜、防护手套，隔离式防毒面具和过滤式防毒面具、氧呼吸器等物资。具体的应急救援设施配置见表2。 表2 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 石灰（氧化钙）生产线; 煅烧 工段; 现场紧急处理设施; 1; 存于产生急性中毒场所的控制室内，发生紧急情况时备用。. 急救或损伤紧急处置用品; 1. 应急救援通讯设备; 1. 防毒面具; 3. 急救包或急救箱以及急救药品; 2. 4.辅助卫生用室 根据车间卫生等级和岗位定员，按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善设计。明确厕所、更衣室、浴室、盥洗室配置的位置。设置更/存衣室应按照分层存放的原则，根据车间卫生等级设置相应的休息室，休息室内必须有相应的清洁饮水设备，更衣室和休息室可合并设置；就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施；厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施，车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。 5.职业卫生管理 （1）职业卫生管理制度及操作规程 拟建项目应根据（安监总局令【2012】47号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）职业卫生培训 拟建项目应严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）的要求，结合拟建单位和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时，确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表3 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. （3）拟建项目应根据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)，对产生职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。具体内容见表4。 表4 建设项目职业病危害警示标识的设立建议 单元; 设置范 围和地点; 存在的职业病危害因素; 标示内容. 石灰生产线; 石灰窑; 噪声、粉尘、高温; 噪声有害、戴护耳器、注意粉尘、戴防尘口罩、注意高温、注意通风。. 膨胀剂生产线; 膨胀剂生产车间; 噪声、粉尘; 噪声有害、戴护耳器、注意粉尘、戴防尘口罩。. 灰钙粉生产线; 灰钙粉生产车间; 噪声、粉尘; 噪声有害、戴护耳器、注意粉尘、戴防尘口罩。. （4）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测与评价。 （5）职业健康监护 拟建项目应根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （6）有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 （7）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免引发职业性损伤，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （8）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 6.职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例。 7.建设施工期职业病危害补充建议 （1）拟建项目应该委托具有从事建筑活动的法定从业资格单位组织实施建筑活动，建筑单位应从组织施工设计，防护设施设计、主体工程施工过程防护设计、施工监管等方面进行设计，并按照设计严格执行、规范施工。 （2）建筑施工应选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （3）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （4）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （5）可能产生急性健康损害的施工现场设置便携式检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （6）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （7）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （8）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。 8.其它 （1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 （4）建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （5）建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 （6）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：