报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 华新水泥(昭通)有限公司混凝土搅拌站项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市昭阳区北闸镇东北4km处 |  |
| 客户联系人 |  |  |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价☑ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 新建的搅拌站、建筑骨料仓、粉料仓、水泥仓、矿粉仓、粉煤灰仓等可能产生职业病危害因素的各主要生产设施、公用工程及辅助设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 生产性粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》安监总安健〔2012〕73号令确定用人单位的职业病危害类别：用人单位工作场所的职业病危害风险属于第二大类（制造业）第十七（非金属矿物制品业）中第2小类（石膏、水泥制品及类似制品制造），用人单位为职业病危害“严重”的项目。 经综合分析项目的选址、总体布局、职业病危害因素控制措施等方面，基本符合职业卫生规范要求。对于防尘、防噪声、建筑卫生学、生活辅助用室、职业卫生管理制度、职业病危害警示标识、个体防护以及职业卫生专项投资等项目可研报告考虑不完善之处，评价报告已提出建议，应在下步工作中予以改进、落实。 综上所述，华新水泥(昭通)有限公司混凝土搅拌站项目在落实项目可性行研究报告和本评价报告提出的职业危害防护措施的前提下，并在设计中对各项职业病防护措施进一步补充、完善，在建设过程中对各项职业病防护措施准确落实，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |
| 建议 |  | 4.2.1职业病防护设施 （1）拟建项目可研报告中设计对不可避免产生粉尘的生产设备，本工程将选用高效除尘设备，但未具体设计使用除尘器的型号数量及设置位置，应在下步设计中完善 （2）近十年每年最冷月平均气温≤8℃的月数≥3个月的地区应设集中采暖设施。当工作地点不固定，需要持续低温作业时，应在工作场所附近设置取暖室。 ### 4.2.2职业卫生管理 （1）按照GBZ 158设置职业病危害警示标识,应在下步设计中完善。 （2）按照企业现行管理制度补充完善拟建项目车间管理制度及岗位操作规程。 （3）在现有个人防护用品管理制度的基础上增加拟建项目新增岗位的防护用品发放种类、周期的规定并依照规定执行。 ### 4.2.3职业卫生专项投资 拟建项目中拟设置的除尘设施、降噪设施等为职业病防护设施，其所需费用需纳入建设项目工程预算。另外，拟建项目岗位人员的个人防护用品、健康监护等经费等应根据“GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》4.6条 项目预算设计应包括职业病防治经费”和“安监总局（2017）90号令 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算”的要求，本项目职业卫生专项投资部分还是不符合要求。建议在设计中对职业卫生专项资金投入进行单列，以保证专款专用。 ### 4.2.4职业健康监护 拟建项目应根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求落实对新进员工进行上岗前的职业健康体检，体检项目应根据员工所在岗位接触到的职业病危害因素确定，并建立职业健康监护档案。拟建项目的职业健康体检内容可参考下表。 表13-1各职业病危害因素的职业健康监护表 职业病危害因素名称; 职业健康监护类别; 体检项目; 体检周期. 粉尘; 上岗前; 症状询问；内科常规检查；鼻科常规检查；血常规；尿常规；心电图；血清ALT；血嗜酸细胞计数；肺功能；胸部X射线摄片。; -. 在岗期间; 症状询问；体格检查；心电图；肺功能；胸部X射线摄片。; 生产线粉尘作业分级Ⅰ级，4年1次；生产线粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2-3年1次。. 离岗时; 症状询问；体格检查；心电图；肺功能；胸部X射线摄片。; -. 噪声; 上岗前; 症状询问；内科常规检查；耳科常规检查；血常规；尿常规；心电图；血清ALT；纯音昕阈测试。; -. 在岗期间; 症状询问；内科常规检查；耳科常规检查；血常规；纯音气导听闻测试；心电图。; 噪声8h等效声级≥85dB，1年1次； 噪声8h等效声级≥80dB，<80dB，2年1次。. 离岗时; 症状询问；内科常规检查；耳科常规检查；血常规；纯音气导听闻测试；心电图。; -. ## 4.3拟建项目建设施工过程中职业病危害预防控制 （1）选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （4）可能产生急性健康损害的施工现场设置检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （5）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （6）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （7）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室满足建设施工过程中工人的需要。 ## 4.4 其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，希望在设计及施工建设过程中给予完善和落实。卫生防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》安监总局令[2017]90号第十六条规定：存在职业病危害的建设项目，建设单位应当委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：