报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南九州再生资源开发有限公司260万吨赤泥选铁技术改造项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山市马塘工业园区白革龙村西偏南约1.5km处 |  |
| 客户联系人 |  | 代工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价þ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 根据《建设项目职业病危害控制效果评价导则》及《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》的规定，本次评价范围以云南九州再生资源开发有限公司260万吨赤泥选铁技术改造项目实施的工程内容（重选厂房、尾矿减排系统）为准。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2022年6月14-16号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 代工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、王平、代石会 |
|  |  | 时间 | 2022年6月14-16号 |
| 现场采样/检测 |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 代工 |

| 劳动者接触的职业病危害因素 | 氨、氢氧化钠、噪声 |
| --- | --- |
| 结论 | （1）依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）及《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发{2021}5号），云南九州再生资源开发有限公司260万吨赤泥选铁技术改造项目属第一大类（采矿业）第三（黑色金属矿采选业）中的第1小类（铁矿采选），因此本项目属于职业病危害严重类。 |
| 建议 | ### 1、工程技术 - （1）用人单位应加强对各输送管道进料口转接点密闭性的改进，防止物料跑、冒、滴、漏。 （2）由于重选厂房底层布局紧凑，可能存在通风不良，可在重选底层安装轴流风机，加快空气流动，改善作业环境。 （3）可在当地全年主导风向（东南风）的上风侧设置轴流风机,加强作业场所的通风换气。 ### 2、职业卫生管理 （1）应按照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地卫生管理部门申报职业病危害项目，并接受卫生监督管理部门的监督检查。 （2）按照用人单位已制定的《职业病防治计划及实施方案》、《职业病防治宣传教育培训制度》的规定，完善职业卫生分管领导.职业卫生管理人员.劳动者三个层次的职业卫生培训工作，并将宣传培训过程的培训教程、签到表、考核记录及培训影像等相关资料归入职业卫生宣传培训档案。 （3）按照公司《职业病危害检测及评价管理制度》的规定，定期进行职业病危害因素监测，并建立健全职业病危害因素监测与检测评价档案。 （4）按照国家安全监管总局办公厅《关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健[2014]111号和《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003的规定进一步规范警示标识的悬挂位置、标识牌尺寸和警示顺序。当有多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。 （5）在各职业卫生管理制度执行过程中，如实记录实际执行的全程，并将执行记录归入职业卫生管理档案。 （6）按《工作场所职业卫生管理规定》、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，补充完善职业卫生档案。 （7）按国家标准规范做好职业卫生防治经费概算。 （8）按照国家法律法规和建设单位现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本单位与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 ### 3、职业健康监护 用人单位应严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，制定切合公司实际的职业健康检查方案，包括职业健康检查种类、检查范围、危害因素、检查项目、检查周期等内容，并建立《劳动者职业健康检查相关信息一览表》。 （1）职业健康检查的种类：严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令第49号的要求，组织接触职业病危害因素的全体员工进行职业健康岗前、岗中、离岗时体检。 （2）检查的范围：可能接触职业病危害的作业人员全覆盖。 （3）检查的周期和种类： 表1 职业健康检查的周期和项目 职业病 危害因素; 必检项目（推荐性）; 在岗期间体检周期; 备注. 岗前; 岗中; 离岗; 应急健康检查. 氨; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能; 血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度; 一年一次; -. 噪声; 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音昕阈测试; 纯音气导听闻测试、心电图; 纯音气导听闻测试、心电图; 纯音气骨导听阈测试; a)作业场所噪声8h等效声级≥85 dB，1年1次；b)作业场所噪声8h等效声级≥80 dB，<80 dB，2年1次; 听力测试应在受试者脱离噪声环境48 h后进行. （4）规范职业健康监护档案的内容，应包括： ①职业卫生管理组织组成、职责； ②职业健康监护制度和年度职业健康监护计划； ③历次职业健康检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告； ④工作场所职业病危害因素监测结果； ⑤职业病诊断说明书和职业病报告卡； ⑥对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损伤劳动者的处理和安置记录； ⑦在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料； ⑧卫生行政部门要求的其他资料。 （5）为从事职业病危害作业的劳动者建立职业健康监护档案，档案的内容应包括： ①劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好情况； ②劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史； ③历次职业健康检查结果及处理情况； ④职业病诊疗资料； ⑤需要存入职业健康监护档案的其他有关资料等。 ### 4、应急救援措施 （1）建立《职业病危害事故应急救援预案》并落实，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，并做好相应的培训演练记录。 （2）应急救援设施如急救箱等应放置在生产区内，以保障发生意外时能及时使用。根据用人单位实际情况，可参考下表进行配备。 表2 急救箱内药品配置参考清单 药品名称; 储存数量; 用途; 保质（使用）期限. 医用酒精; 1瓶; 消毒伤口; -. 新洁而灭酊; 1瓶; 消毒伤口; -. 过氧化氢溶液; 1瓶; 清洗伤口; -. 0.9%的生理盐水; 1瓶; 清洗伤口; -. 脱脂棉花、棉签; 2包、5包; 清洗伤口; -. 脱脂棉签; 5包; 清洗伤口; -. 中号胶布; 2卷; 张贴绷带; -. 绷带; 2卷; 包扎伤口; -. 剪刀; 1个; 急救; -. 镊子; 1个; 急救; -. 医用手套、口罩; 按实际需要; 防止施救者被感染; -. 创可贴; 8个; 止血护创; -. 伤湿止痛膏; 2个; 淤伤、扭伤; -. 止血带; 2个; 止血; -. 眼药膏; 2支; 处理眼睛; 有效期内. 洗眼液; 2支; 处理眼睛; 有效期内. 防暑降温药品; 5盒; 夏季防暑降温; 有效期内. 体温计; 2支; 测体温; -. 急救、呼吸气囊; 1个; 人工呼吸; -. 雾化吸入器; 1个; 急救处置; -. 急救毯; 1个; 急救; -. 手电筒; 2个; 急救; -. 急救使用说明; 1个; -. 建议根据急救箱内各药品的有效期（以药品外包装上注明的批号和有效期为准）和消耗情况及时对药品进行更换和补充，确保急救箱内的药品配备齐全，且随时处于有效期内，达到紧急情况下的急救目的。 ### 5、个人防护用品 （1）根据《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）要求，结合用人单位岗位设置情况，制定各工作岗位劳动保护用品发放标准，按标准定期发放劳动保护用品。并要求严格、规范做好劳动保护用品的购置、发放、回收、报废记录。 （2）应加强对劳动者个人防护用品佩戴的监督管理，必要时采取一定的奖惩措施，要求劳动者作业时按要求规范佩戴劳动防护用品。 ### 6、其他建议 （1）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）相关负责人应该学习《中华人民共和国职业病防治法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第21次会议通过）、《工作场所职业卫生管理规定》(卫生健康委员会（2020）5号)等相关法律、法规和规章制度，并按照相关职业卫生规定开展职业卫生相关工作。 （3）在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 （4）建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （5）重选、尾矿减排工段岗位工人巡检时对必须佩带毒物监测仪和防毒面具。 （6）建议根据建设项目的实际情况制定应急救援预案，预案应针对氨中毒。事故应急救援预案的相关要求可参照《用人单位职业病防治指南》中的相关要求。 （7）在检维修罐罐体及容器时，应严格按照《缺氧危险作业安全规程》进行操作。 （8）建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：