报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南倡鹏商贸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市石林彝族自治县板桥街道办事处青山村委会青山村 |  |
| 客户联系人 |  | 张文涛 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据云南倡鹏商贸有限公司委托要求，云南君强企业管理有限公司对云南倡鹏商贸有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程开展职业病危害因素检测。本次检测具体包括原料下料车间、组装焊接车间、打磨喷涂车间、公辅车间以及相关辅助设施。 注：由于市场供需原因，其产品中的翅片管为周期性产品，一般生产期为每年的5-7月份，其使用的主要设备为等离子切割机、自动金属带锯床、高频焊机（翅片焊）等，由于本次检测期间为12月份，上述生产设备未正常运转，故不在本次委托检测范围内。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021.12.14 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张文涛 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 代石会、赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021.12.14-15 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张文涛 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘（其他粉尘、电焊烟尘）、锰及其化合物、噪声、紫外辐射等 |  |
| 结论 |  | 本次对云南倡鹏商贸有限公司粉尘（其他粉尘、电焊烟尘）、锰及其化合物、噪声、紫外辐射等职业病危害因素和照度进行了检测，各职业病危害因素和照度的检测结果情况如下： 1.电焊烟尘 检测结果：电焊岗位接触电焊烟尘（总尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 组装焊接1区、组装焊接2区电焊烟尘（总尘）峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 2.其他粉尘 检测结果：喷涂岗位接触其他粉尘（总尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 喷涂间其他粉尘（总尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 3.锰及其化合物 检测结果：电焊岗位接触锰及其化合物TWA检测结果不符合国家职业接触限值要求。 组装焊接1区、组装焊接2区锰及其化合物峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 4.噪声 检测结果：剪板工8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要，电焊岗位接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 本次作业场所定点噪声检测，除冲床、剪板检测结果超过国家职业接触限值，其余各检测点均符合国家职业接触限值要求。 5.紫外辐射 检测结果：电焊岗位佩戴防护面罩或护目镜后所接触的紫外辐射强度均符合职业卫生接触限值标准。 6.其他检测项目检测结果 （1）照度 本次检测结果均为白天自然采光值，仅作为参考不做评价。 （2）微小气候 本次工作场所微小气候检测结果仅作为参考不做评价。 |  |
| 建议 |  | 1.职业病防护设施建议 （1）防尘、防毒 ①对原料区、组装焊接区、打磨喷涂区地面积尘及时清扫，减少扬尘逸散。 ②组装焊接车间应增加部分移动式焊烟净化器，并对其进行经常性的维护、检修和保养，确保其处于正常状态。 ③对电焊作业场所加强通风，在可行性范围内，对厂房顶部安装风楼或通风机，改进工作场所通风、排毒情况，改善作业环境。 ④定期对喷涂间收尘器进行维护，确保其处于正常运行状态。 （2）防噪 应合理安排作息时间，减少作业人员接触冲床、剪板机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 2.个人使用的职业病防护用品建议 （1）云南倡鹏商贸有限公司冲床、剪板噪声检测值存在超标现象，建议其严格监督各岗位作业人员在冲床、剪板机运转期间，正确佩戴好耳塞或耳罩等个人防护用品。现场检测发现员工劳动防护用品佩戴不足，为此应该督促员工正确佩戴个体防护用品，加强对切割、冲床、剪板、焊接、打磨喷涂等岗位个人防护用品佩戴的监督管理，切割、冲床、打磨、焊接、喷涂作业时必须佩戴防尘毒口罩、防噪耳塞。 （2）职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果，并做好防护用品的购置与发放记录。 3.职业卫生管理建议 （1）根据《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会〔2020〕第5号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （3）云南倡鹏商贸有限公司应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 4.职业卫生培训建议 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表1），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表1 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. 5.职业健康监护建议 （1）《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： a.对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 b.不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 c.在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 d.对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （4）按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表2，表3进行。 表2 主要生产岗位接触情况表 车间/工段; 岗位; 接触应检职业病危害因素. 原料下料车间; 剪板工; 其他粉尘、噪声. 组装焊接车间; 电焊工; 电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射、噪声. 高频焊工; 电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射、噪声. 打磨喷涂车间; 喷涂; 其他粉尘、噪声. 表3 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目; 周期. 其他致尘肺病的无机粉尘（其他粉尘、电焊烟尘）; 上岗前：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 在岗期间：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能；b.选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 离岗时：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能；b.选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。; 在岗期间：①生产性粉尘作业分级I级，4年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2～3年1次；②X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为尘肺患者，按①执行；③尘肺患者每1～2年进行1次医学检查，或根据病情随时检查。. 锰及其无机化合物; 上岗前：体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查及四肢肌力、肌张力检查。 实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT；b.选检项目：尿锰、脑电图。 在岗期间：体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查及运动功能检查、语速、面部表情等。实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT；b.选检项目：脑电图、头颅CT或MRI、尿锰。 离岗时：体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查及运动功能检查、语速、面部表情等。实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT;b.选检项目：脑电图、头颅CT或MRI、尿锰。; 检查周期：1年1次. 紫外辐射; 上岗前：体格检查：内科常规检查；眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底检查；皮肤科常规检查；实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图。 在岗期间：体格检查：皮肤科常规检查：注意有无皮疹、皮肤红肿等；眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底。离岗时：体格检查：皮肤科常规检查：注意有无皮疹、皮肤红肿等；眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底。; 检查周期：2年1次. 噪声; 上岗前：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 实验室和其他检查：a.必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。b.选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。b.选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听 离岗时：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 实验室和其他检查：a.必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。b.选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听; ①作业场所噪声8h等效声级≥85dB,1年1次；②作业场所噪声8h等效声级≥80dB，≤85dB,2年1次. （5）应依据职业病危害因素检测结果和职业健康体检结果应预防和消除职业禁忌证的产生，并重点关注下一次的职业健康体检结果，严格按照体检结果建议落实。 （6）根据职业健康检查结果，云南倡鹏商贸有限公司不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置，对需要复查的人员及时在规定时间内安排复查。 （7）根据体检结果完善职业健康体检档案，档案应做到一人一档。 6.其它建议 （1）在夏季高温季节，为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：