报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明电机厂有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明电机厂位于云南省昆明市西山区春雨路349号。 |  |
| 客户联系人 |  | 张春泉 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 根据昆明电机厂委托内容，结合现场调查，本次主要对整个生产工艺和相关作业场所进行检测，具体包括电机分厂、水电分厂、电器分厂、线圈分厂、辅助分厂、控制设备事业部以及公用辅助等相关设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年12月15日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张春泉、柏洪云 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、普逢贵、丁曦、申倩、郗美、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年12月15日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张春泉、柏洪云 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、铝尘、锰及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、噪声、高温、紫外辐射、照度和微小气候 |  |
| 结论 |  | （1）锰及其化合物 水电分厂电焊、线圈分厂焊接岗位接触锰及其化合物TWA符合国家职业接触限值要求。水电分厂组焊区、线圈分厂焊接区锰及其化合物峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 （2）苯系物 电机分厂浸漆区域、喷漆区域、水电分厂浸漆区域、喷漆区域、浸漆休息室、电器分厂浸漆区域、喷漆区域苯、甲苯、二甲苯短时间接触浓度符合国家职业接触限值要求。 电机分厂浸漆工、喷漆工、水电分厂浸漆工、喷漆工、电器分厂浸漆喷漆工接触苯、甲苯、二甲苯TWA符合国家职业接触限值要求。 （3）粉尘 ①其他粉尘 电机分厂冲床、机加工区域、水电分厂机加工区域、水电分厂机加工区域（大冲床）、水电分厂机加工区域（小冲床）、打磨、等离子切割、电器分厂机加工区域、线圈分厂打磨、辅助分厂机加工区域、机修区域、特种电机工段机加区域其他粉尘（总尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 电机分厂冲床工、水电分厂打磨工、冷作工、电器分厂机加工、线圈分厂打磨工、辅助分厂机加工、机修工其他粉尘TWA符合国家职业接触限值要求。 ②砂轮磨尘 辅助分厂砂轮机砂轮磨尘（总尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；辅助分厂打磨工接触砂轮磨尘TWA符合国家职业接触限值要求。 ③电焊烟尘 水电分厂电焊区域、线圈分厂焊接区域电焊烟尘（总尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；水电分厂电焊工、线圈分厂操作工接触电焊烟尘TWA符合国家职业接触限值要求。 ④铝尘 电机分厂铸铝熔铝炉铝尘（总尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；电机分厂铸铝工接触铝尘TWA符合国家职业接触限值要求。 （4）噪声 昆明电机厂电机分厂冲床工、水电分厂打磨工接触噪声等效连续A声级超过国家职业接触限值标准外，其余各车间各岗位接触噪声等效连续A声级均符合国家职业接触限值标准。 定点噪声共检测42个点，其中电机分厂冲床、机加工铸件区域、喷漆区域、水电分厂喷漆区域、等离子切割、打磨区域、组焊区域的定点噪声检测结果大于85dB(A)，其余35个点的检测结果符合国家职业接触限值要求。 （5）高温 本次高温检测时间为2021年12月15日，检测期间不属于高温季节，因此检测结果仅供昆明电机厂参考，不进行评价。 （6）工频电场 电机分厂铸铝熔铝炉工、水电分厂电焊工接触工频电场符合国家职业接触限值要求。 （7）紫外辐射 昆明电机厂水电分厂焊接工、线圈分厂焊接工接触面罩内紫外辐射强度符合国家职业接触限值标准。 （8）照度 本次检测，昆明电机厂各车间各工作地点、工作面照度检测结果均为白天自然采光值，仅作为参考不做评价。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）昆明电机厂应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）打磨岗位打磨后使用高压气枪吹扫，使得产生大量无组织粉尘，建议昆明电机厂在以后的工作中逐步使用吸尘设备进行积尘的清扫，避免大量无组织粉尘逸散。 （3）昆明电机厂应加强铸铝熔铝炉的密闭措施，加强电焊作业区通风净化措施。应加强浸漆、喷漆作业点的机械通风或通风净化设施，以保证散发有毒物质能够有效的排出。 （4）针对噪声超标，昆明电机厂应该在以后工作中应该尽可能采取降噪措施，合理规划布局，设置隔声室等，同时减少工人在噪声较大的工作场所停留时间。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫打磨作业区、电焊作业区、休息室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （7）职业卫生管理 昆明电机厂已按照《职业病防治法》和工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号【自2021年2月1日起施行】)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工、在岗员工、离岗员工必须进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护。 ③职业卫生档案 按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)和《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ④职业卫生培训 严格按《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）的要求，加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有关负责人和职业卫生管理人员及时参加相关部门组织的职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 ⑤昆明电机厂应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （8）密闭有限空间作业：作业人员在对有限空间进行清理、维护保养或检修过程中，需做到配备符合要求的通风设备、个人防护用品、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备；进入前必须先测氧量、测爆、测有毒气体等。具体细则严格遵照《密闭空间作业职业病危害防护规范》GBZ/T205-2007相关规定执行。 （9）机修：机修工在进行日常修理电焊作业过程中必须穿戴好相应的个人防护用品方可作业。 （10）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：