报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明双佛矿业有限公司清水河铜矿地下开采系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省东川区汤丹镇兴隆村 |  |
| 客户联系人 |  | 李燕彬 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 清水河铜矿1采、清水河铜矿东1、2采、公辅 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2022.6.1 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李燕彬 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、申倩 |
|  |  | 时间 | 2022.6.1 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李燕彬 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、一氧化碳 |  |
| 结论 |  | - 1.粉尘 检测结果：①个体：电耙工和运矿工岗位接触矽尘（总尘）和（呼尘）CTWA检测结果均符合国家职业接触限值要求；凿岩工岗位接触矽尘（总尘）和（呼尘）CTWA检测结果均不符合国家职业接触限值要求。 ②定点：本次共检测了6个矽尘作业点，其中1采凿岩面、东1、2采凿岩面的（总尘）和（呼尘）检测结果均超出国家职业接触限值要求； 其余4个矽尘作业点的（总尘）和（呼尘）检测结果均符合国家职业接触限值要求。 - 2.一氧化碳 本次一氧化碳检测结果均符合国家职业接触限值要求。 - 3.噪声 检测结果：①个体噪声：本次共检测了3个岗位8小时等效连续A声级值，其中电耙工和运矿工2个岗位8小时等效连续A声级检测结果符合职业接触限值要求；凿岩工岗位8小时等效连续A声级检测结果均不符合职业接触限值要求。 ②定点噪声：本次共检测了9个作业点定点噪声，其中1采凿岩面和东1、2采凿岩面2个作业点噪声强度检测结果大于85dB(A)，其余7个作业点噪声强度检测结果均小于85dB(A)。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 结论 | - 4.其他检测项目检测结果 ①照度 本次共检测了2个作业点，各作业点均为自然采光，故检测结果仅供参考不作评价。 ②微小气候 通用场所微小气候共检测了5个作业点。 |
| --- | --- |
| 建议 | ## 1组织管理 1.1职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 1.2职业健康监护 （1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好离岗时的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （4）能确保人员相对稳定的情况下，建议组织全员进行职业健康体检。 1.3职业卫生档案 新、改、扩建项目应严格按照《建设项目职业病危害防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局〔2017〕第90号令）的要求履行职业卫生“三同时”手续。 |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | 1.4职业卫生培训 加强法定代表人、管理者代表、管理人员、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。 1.5职业病危害告知 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置粉尘、噪声警示标识、告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素检测结果告知；用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 1.6职业卫生专项投资 公司应该完善职业卫生管理机构的组织、职业卫生宣传培训、职业卫生现场警示和告知标识、职业病防护设施建设和维护、个人防护用品配发、工作场所职业卫生检测与评价、职工健康监护、工商保险、辅助用室、应急救援设施等专项投资计划。 - 2.工程技术 （1）建议用人单位根据现有的管理制度，及时对作业场所设置的职业病防护设施进行维护保养，如发现有异常及时更换或修理，保证其正常运行，并做好相关的记录。 （2）防尘防毒 ①公司应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②加强现场管理，对易产生粉尘的各设备周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害。 （3）防噪 公司应该加强凿岩机等高噪声的消（隔）声，降低噪声危害。 （4）根据《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定》安监总管一〔2010〕168 号的要求，不断完善相关监测系统，完善矿山井下作业六大系统的建设和维护。 （5）井下作业场所醒目位置增设炮烟（一氧化碳、氮氧化物）等相关职业病危害因素告知牌及当心中毒、注意通风、必须戴防毒口罩相关警示提示标识。 （6）矿井通风系统(矿井总风量、矿井有效风量、矿井有效风量率、机站风量、机站风压等）应每年测定一次，遇到矿井生产或通风系统重大改变时亦应进行测定，并做好一氧化碳、风速等参数的记录。 - 3.个人防护 （1）根据本次检测结果凿岩岗位8小时等效连续A声级检测结果存在噪声超标现象，建议公司为该岗位配发防护耳塞，并督促其正确佩戴后方可进入作业点进行作业；条件允许下建议凿岩岗位多人轮换作业，减少接触时间。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | （2）督促检维修工在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训；应按时为生产线作业人员配发防尘口罩，完善发放记录，并督促生产线作业人员在日常作业过程中严格佩戴好防尘口罩。 （3）由本次检测结果知，凿岩作业点产生的粉尘和凿岩岗位粉尘均超标，应为该岗位配备防尘口罩，并监督其正确佩戴后方能进入作业区，条件允许下建议凿岩岗位多人轮换作业，减少接触时间。 - 4.应急救援 加强完善事故应急救援机制管理，必须对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 ①建立健全的一氧化碳、氮氧化物、硫化氢等急性中毒的职业病危害应急救援预案，并定期进行应急演练。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 - 5.其他建议 ①公司为井下采矿作业，爆破过程中产生的一氧化碳和氮氧化物等有毒气体可导致急性中毒，应加强爆破管理，并定期组织应急演练。 ②及时封闭废弃井巷：废弃矿井和井下废弃巷道要及时封闭，并设置明显的警示标志。 ③提升应急能力：必须为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带；要在井下主要通道明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通；要制定中毒窒息事故现场处置方案，定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息事故专题教育培训，开展防中毒窒息事故应急演练；发生中毒窒息事故后，必须采取有效的通风措施，并立即启动应急预案，严禁擅自或盲目施救。 ④加强职业病防护设施通风设施的检维修，保证职业病防护设施通风设施的正常运行。 |
| --- | --- |