报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省玉溪市新平县扬武镇 |  |
| 客户联系人 |  | 赵总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 包括锻球车间、斜轧车间、迪砂车间、V法车间、及相关的公用辅助设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2021.7.23 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 赵总 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽、郗美 |
|  |  | 时间 | 2021.7.26-28 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 赵总 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：其他粉尘、矽尘、煤尘、膨润土粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、锰及其化合物、铬及其化合物。 物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 作业场所存在矽尘为确认的人类致癌物，且部分岗位和检测点的粉尘和噪声接触浓/强度超过了职业卫生标准限值的要求。因此，云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司职业病危害风险类别为严重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 ①加强对防尘设施设备的检维修工作，使除尘设施保持良好的工作状态；②及时清理车间作业区域、通道和设备设施的积尘；③建议在V法和迪砂的熔炼炉作业平台设置局部排风系统；④加强岗位工人正确佩戴防尘口罩的教育培训，并督促工人在作业时坚持正确佩戴防尘口罩。 2、防毒方面 ①加强对防毒设施的检维修工作，保证其处于正常状态；②为熔炼和浇铸作业人员配备防毒面具；③加强对受限空间作业的管理。 3、防噪声方面 定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，使之有效的进行防护。 4、防高温方面 ①减少成型工作业人员的高温接触时间；②定期应组织对高温作业人员进行防暑降温应急演练。 5、职业卫生管理方面 ①完善和规范职业卫生管理制度；②加强职业安全健康培训；③认真履行职业卫生防治小组的监督职责。 6、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：