报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大姚县新街大古衙长岭岗石料厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省楚雄州大姚县新街镇大古衙村委会松坡 |  |
| 客户联系人 |  |  |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 石灰岩矿的钻孔、 采掘、铲装、破碎、筛分、厂内运输以及公辅设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2022.5.6 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 |  |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽、郗美 |
|  |  | 时间 | 2022.5.7 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 |  |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 矽尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 1、粉尘：共检测了6个作业点的矽尘峰接触浓度。潜孔钻、振筛、破碎机投料口检测点矽尘总尘和呼尘峰接触浓度不符合职业接触限值的要求，其余检测点的粉尘总尘和呼尘峰接触浓度均符合职业接触限值的要求。 2、噪声：共检测与计算了7个岗位的噪声8h等效连续A声级。除凿岩岗、破碎主操、破碎巡检岗位的噪声8h等效连续A声级检测结果不符合职业接触限值的要求，其余检测岗位噪声接触强度均符合职业接触限值的要求。 |  |

第2页 共2页

| 建议 | 1、组织管理建议 （1）加强现场管理，对职业病防护设施进行定期维护保养，使其处于良好的工作状态，有效运行； （2）加强现场管理，及时清扫积灰，减少粉尘扬散，避免二次扬尘； （3）加强员工职业健康培训教育，提高从业人员职业健康安全意识，使自觉自愿地进行职业病危害的预防，保护其自身的安全和健康； （4）做好员工的职业健康监护，严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令[2012]第49号的要求，组织接触职业病危害因素的全体员工进行职业健康岗前、岗中、离岗时体检，对出现的职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损伤劳动者及时做好处理和安置记录； （5）定期开展职业病危害因素检测工作。 2、个人防护建议 （1）粉尘防护方面：坚持为粉尘接害人员配备符合要求的防尘口罩，并定期更换，保证其有效性，从而有效保护劳动者的健康。 （2）噪声防护方面：根据《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号 第十一条 接触噪声的劳动者，当暴露于80dB≤LEX,8h＜85dB的工作场所时，用人单位应当根据劳动者需求为其配备适用的护听器。建议根据检测结果坚持为岗位工人配备符合要求的防噪声耳塞。 （3）做好个人防护用品的采购、验收与发放记录。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：