报告信息公开简报表

第 1 页 共 5 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省东北部的会泽县城59°方向的矿山镇境内 |  |
| 客户联系人 |  | 李国平 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 为明确分析、论述、评价拟建项目可能存在的职业病危害因素及其防护对策，根据拟建项目特点，结合类比项目的调查情况将拟建项目划分为3个评价单元，包括主体工程、辅助工程和公用工程，其中主体工程划分为采矿工业场地、3#探矿竖井、皮带装载系统、粉矿回收系统、排水系统、坑内溜矿系统、7#竖井、回风竖井、阶段回风井、1764m、1584m、1464m、1404m、1344m、1274m、1244m 及后期924m、894m中段及各中段的车场、石门，运输平巷、井下各种硐室等，辅助工程为降压站、空压机站、综合维修车间、综合材料库、办公生活福利设施等组成。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 电话收集电子版资料 |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 不涉及 |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、铅及其无机化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、二氧化氮、一氧化碳、噪声、手传振动。 |  |
| 结论 |  | 拟建项目若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业病防护设施设计专篇中对各项防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，拟建项目建成投产运行后作业场所职业病危害因素的浓（强）度能够满足现行国家职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |  |

第 2 页 共 5 页

| 建议 | 1.职业卫生管理 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》等相关法律、规范、标准的要求，对拟建项目职业卫生管理提出相关补充措施。 2.职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 3.职业病防护设施 严格按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）、《金属非金属地下矿山通风技术规范》（AQ 2013-2008）、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T 194-2007）、《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）等标准规范的要求，完善拟建项目的防毒、防噪声等职业病防护设施。 （1）生产工艺与设备 在生产设备合理密闭和通风的基础上，建议采取隔离、遥控操作。 （2）局部排风装置 ①生产工艺均在设备的密闭腔体内完成，并在腔体内设有废气收集装置，集中排放至处理系统。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 5 页

| 建议 | ②毒性较大的化学物质，应使用气瓶存储、管道密闭输送，并在设备舱体中密闭使用，且舱体内应设废气收集排放装置。 ③工艺设备的尾气排放口应设置可靠的现场无害化处理装置和局部排风装置。 ④溅射工艺过程和垫料散布过程中产生的爆炸性粉尘废气应进行单独排风，并在排气管道前端设置集尘装置同时使用惰性气体保护，且集尘装置宜配备惰性气体抑爆装置。 ⑤有机溶剂蒸汽的作业点以及工艺中的回流焊、波峰焊、浸锡焊以及手工焊接等作业点均应设排风装置或烟雾净化装置。 ⑥新增设局部排风装置，收集后的有毒有害物质应经处理达标后方能排放。 ⑦局部机械排风系统各类型排气罩应符合GB/T 16758和GBZ/T 194的要求，其中： a.排气罩与有毒有害物质的发生源之间的距离应尽量靠近并加设围挡，其罩口的形状和大小应与发生源的逸散区域和范围相适应，并应迎着有毒有害物质气流的方向； b.有毒有害物质被吸入罩口的过程，不应通过操作者的呼吸带，其控制风速应在0.25m/s～3m/s，常用风速为0.5m/s～1.5m/s，而管道风速常采用8m/s～12m/s。 （3）新风量 ①非空调工作场所人均占用容积＜20m3的车间，应保证人均新风量≥30m3/h；如所占容积＞20m3时，应保证人均新风量≥20m3/h。 ②采用空气调节的车间，应保证人均新风量≥30m3/h。 （4）有毒气体检测报警装置 根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）的要求，在存在或使用、生产有毒气体，并可能导致劳动者发生急性职业中毒的工作场所设置气体检测报警装置，包括： ①检测报警点 a.气体纯化间（站）或气体入口室内应设气体泄漏报警装置； b.局部机械排风系统中尾气收集、净化等区域。 ②有毒气体检测报警仪设置方法 a.“室内”检测报警点设在与有毒气体释放点距离1m以内；若有毒气体的密度大于空气密度时，检测报警点的位置应低于释放点；反之，应高于释放点。 ③有毒气体报警值的设定 毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 5 页

| 建议 | ④检测报警装置的管理和维护 严格按照《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）的要求对设置的检测报警装置进行管理和维护，包括检测报警装置运行、标定、维护、计量检定、报废更新及档案等。 （5）消声器 ①各类排风系统（不包括事故排风系统）应设置消声器； ②动力站吸/放气口、风机/空气压缩机的进/排气管路上等高噪声设备均应设置消声器。 4.应急救援 拟建项目可能存在井下开采爆破时产生的炮烟（主要为一氧化碳、氮氧化物）可能会产生炮烟中毒，此外由于井下地热，作业人员作业过程中可能会产生中暑，井下缺氧窒息、有限空间作业等可能发生急性职业病危害事故的物质或作业，应根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T 194-2007）等标准的要求，结合拟建项目的性质，配置相应的应急救援设备设施。 （1）事故排风装置 在生产中可能突然逸出大量有害物质（一氧化碳、氮氧化物和硫化氢等）或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所配备事故排风装置，且其事故排风装置通风换气量不应＜12次/h，同时在室外设事故通风紧急按钮包括： （2）冲淋、洗眼设施及泄险沟（堰） 在使用、存储腐蚀性物质、刺激物质以及剧（高）毒物品的作业场所设置设置不间断冲淋/洗眼设施（应满足15m保护半径内无障碍到达的使用要求）、泄险围堰（和/或漏液承接盘）以及撤离通道等。（注：主要针对化验室） （3）空气呼吸器、化学防护服及快速检测仪器 在井下值班室或控制室等易取放处应设置不少于3套有效的应急用空气呼吸器，并配备快速检测仪器。其中作业区配备的应急防护设备数量应不少于作业区内人数。 并严格按《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T 6110-2012）的规定，及时对拟配备的空气呼吸器进行维护检查（检查周期每月至少一次）或送制造商进行修理，确保其在需要使用时为正常有效状态，并配备专用记录卡，同时指定专人进行维护保养，并定期如实记录其滤毒罐（盒）或供气瓶的最后检查和更换日期以及已用过的次数等。 （4）现场应急救援设施 ①根据井下（岗位）毒害情况配备相适应的防毒器具，并设置防毒器具存放柜用于铅封存放防毒器具，同时设置明显标识。其中防毒器具的数量为每人1套，具体数量根据车间（岗位）实际定员确定。 |
| --- | --- |

第 5 页 共 5 页

| 建议 | ②根据井下作业毒害、隔断等情况，在劳动者便于取用的地点配备相应的急救箱（柜）。 ③应急药品管理 急救箱（柜）管理人员应定期对拟配备的应急药品进行检查和更新，确保所配备的应急药品在有效期内，并如实记录其检查和更新情况。 （5）有限空间作业 作业人员在进入如：地沟、暗沟、坑道等有限空间作业时，应严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）的要求执行，杜绝职业病危害事故发生。 5.个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，结合建设单位现存其他相应中段岗位实际佩戴个人防护用品防护效果较好的品牌型号为拟建项目各岗位配备相应有效的个人防护用品，并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理。 - 6.拟建项目建设施工过程职业卫生管理的措施建议 按照GBZ 1、GBZ/T 211、GB/T 11651、GBZ 188等相关职业卫生法规标准的要求，本次评价从职业病防护设施、应急救援措施、个体防护用品、职业卫生管理措施等方面提出拟建项目建设施工过程的职业病危害具体补充措施等措施建议。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：