报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 威信昭鹏建材有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 公司位于云南省昭通市威信县 |  |
| 客户联系人 |  | 谢太莲 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 具体包括采场平台、打眼平台、破碎平台、筛分、机制砂制备、成品堆场以及机修房、过磅房、办公用房等辅助生产设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年08月02号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 谢太莲 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、冯才荣、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年08月02号-08月04日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 谢太莲 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）昭鹏建材属于非金属矿采选行业（B10）中的土石灰石开采（B101） 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021）版》（国卫办职健发【2021】5号），昭鹏建材接触主要职业病危害因素为：石灰石粉尘、噪声等，现场石灰石粉尘浓度和噪声强度存在部分超标现场，依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021）版》（国卫办职健发【2021】5号）第II类采矿业，第5小类土砂石开采，所以威信昭鹏建材有限公司的职业病危害风险为“严重” |  |
| 建议 |  | 1 整改性建议 （1）工程防护设施 ①增加物料下料过程中的湿式作业，尽可能采取喷雾降尘措施。对破碎生产线设置密闭措施，并采取除尘或收尘措施，增加砂石下料过程中密闭管道下料措施、增加破碎机、筛分机、输送皮带、潜孔钻机等过程的密闭措施或采取一定的收尘措施，防治粉尘的散发。 ②应为破碎打砂工配置隔声室或破碎操作室，应用玻璃做隔窗观察破碎机、操作室的门应当不能面对破碎机，在背面开窗。以减少粉尘和噪声对作业人员的影响。隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ③条件允许下应对雾炮机进行降噪处理，检测期间发现雾炮机运行时噪声较大。 （2）个人使用的职业病防护用品建议 用人单位应监督打砂工等高噪声作业时佩戴好防护耳塞，由2019年至今职业病危害因素检测结果显示，每年噪声均存在超标情况，所以建议用人单位重视高噪声作业岗位的防护用品佩戴情况。 2 持续整改性建议 （1）工程防护设施 ①昭鹏建材加工区正常生产时应保证每台雾炮机正常运行，有效控制粉尘散发。 ②规范现场管理，及时清除各作业点以及运输道路的降尘，减少粉尘的散发。 ③用人单位应该合理安排作息时间，减少操作工接触破碎机、振动筛、制砂机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （2）组织管理 ①按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的要求，健全职业卫生管理档案及台账资料，并规范管理。 ②在本次职业病危害现状评价结束后进行职业病危害申报；加强对爆破等外委作业的职业卫生管理，签订外委协议，明确职业卫生管理职责、相关责任以及个人防护用品配发等相关内容。 ③职业卫生培训 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）以及采石场“制度”的要求，结合采石场现状和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 ④职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护，全部接触粉尘和噪声作业人员均应纳入体检范围；对于在岗员工、离岗员工必须进行在岗和离岗时的职业健康监护。 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 ⑤职业病危害事故应急救援 组织作业人员进行应急救援演练，并将演练记录，归入职业卫生管理档案；将配备的急救箱存放于采区劳动者便于取用的地点，可采取将其放置在长期在矿山巡检的皮卡车上，并指定专人负责保管。 ⑥个人防护用品 1）用人单位应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 2）用人单位管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 3 预防性建议 （1）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免发生职业病危害事故。 （2）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责，尤其针对灰房清灰过程。 4 其它 （1）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （3）定期对挖掘机、自卸车的风扇或空调、门窗密封条等进行维护保养，确保其能正常运行，同时督促各作业人员在操作时尽量少开门窗，避免粉尘、噪声对作业人员产生危害；督促各驾驶员定期对驾驶室进行清扫，减少因驾驶室内沉积粉尘，而使作业人员受二次扬尘的影响。 （4）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议用人单位督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并为其配发相应的防护用品（如防颗粒物呼吸器、护耳器、焊接面罩、焊接服等），必要时为其配备可移动式排风系统或轴流风机。 （5）建议用人单位按《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令【2020】第5号）的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （6）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：