报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 易门铜业有限公司 底吹炉、转炉柴油临时储存点隐患治理建设项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省玉溪市易门县龙泉镇大椿树 |  |
| 客户联系人 |  | 胡围柱 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价R 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 底吹炉与转炉区的天然气输送装置 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 贾文成 |
|  |  | 时间 | 2021.6.23～25 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 胡围柱 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨超、金敬权 |
|  |  | 时间 | 2021.6.23～25 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 胡围柱 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 硫化氢、噪声 |  |
| 结论 |  | - 1.硫化氢检测结果 本次检测了3个作业点的硫化氢浓度，检测结果均符合职业接触限值要求。 - 2.噪声检测结果 ①定点噪声：本次共检测了7个作业点定点噪声，其中有2个作业点噪声强度检测结果均高于85dB(A)，其余作业点噪声强度检测结果均小于85dB(A)。 ②个体噪声：由计算结果知，本次底吹炉巡检操作工岗位和转炉巡检操作工岗位的8小时等效连续A声级检测结果符合职业接触限值要求。 - 3.其他检测项目检测结果 照度：本次采光共检测了2个作业点，且各作业点照度检测结果符合职业接触限值要求。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、职业卫生管理 针对“职业卫生档案部分内容不够完善，不能满足安监总局令（2012）第47号《工作场所职业卫生监督管理规定》第34条要求和安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》要求”的问题，采取按照安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》要求，结合公司实际情况，及时收集、整理、完善各职业卫生档案内容。 3、改进建议 1）公司应加强职业卫生日常监督管理，强化职业卫生防护知识培训，提高员工自我保护意识；加强个体防护检查考核，督促指导其正确佩戴。 2）加强职业病防护设施的保养维护，保证有效稳定运行； 3）针对本次改用天然气对底吹炉、转炉进行升温、烘炉，组织修订完善岗位操作规程。 4）补充完善作业场所天然气职业危害警示标识、职业危害告知牌。 5）按照安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》的要求，结合公司实际情况，进一步建立完善职业卫生档案。 |
| --- | --- |