报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明超联有色金属冶炼有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 超联冶炼位于昆明市东川区，东川区位于云南省北部边缘，昆明市东北部，位于东经102°48′～103°19′，北纬25°57′～26°33′间 |  |
| 客户联系人 |  | 董静 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | （1）生产车间：主要包括6㎡烟化炉的锡粒子回收生产线（原辅料备料、煤粉制备、烟化炉、收尘、脱硫系统）； （2）公辅车间：主要包括水处理区、供配电、给排水系统、化验室、检维修等公用工程以及辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年10月21号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 朱贞宽 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、丁曦、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年10月21号-10月23号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 朱贞宽 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 铜尘、铜烟、铅尘、铅烟、砷及其无机化合物、锡及其化合物、氧化锌、氧化钙、一氧化碳、二氧化硫、煤尘、其他粉尘、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | 明超联有色金属冶炼有限公司产品为冰铜和锡烟尘，依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）超联冶炼属于有色金属冶炼和压延加工业中的常用有色金属冶炼业，代号C321。 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021）版》（国卫办职健发【2021】5号），超联冶炼产生主要职业病危害因素为：粉尘、铜、铅、锡、砷、氧化锌、氧化钙、二氧化硫、一氧化碳、噪声、高温，依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021）版》（国卫办职健发【2021】5号）第三类的第（二十）小类有色金属冶炼业，所以昆明超联有色金属冶炼有限公司职业病危害风险为“严重”。 |  |
| 建议 |  | 1、职业病危害防护设施 （1）防尘防毒 ①超联冶炼应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②超联冶炼应该增加原料配料、烟化炉下料、煤粉制备的洒水降尘频率，有效控制粉尘、有毒有害物质散发的浓度。加强原料配料、烟化炉下料、烟化炉、水淬、收尘设备等设备的密闭措施，对于粉尘散发源（输煤皮带、矿石输送皮带转运头、雷蒙机）应设置收尘装置。 ③原料配料下料过程中应采取密闭、通风除尘设施；下料口、烟化炉应尽可能维持负压或微负压操作，再不能维持负压或微负压操作的情况下，应设置除尘器，尽可能降低散发的粉尘的浓度。烟化炉下料口、出铜口和出渣口应该尽可能密闭，在不能密闭的情况下应该设置集气罩。 ④加强脱硫系统和循环水处理等系统的通风净化措施，加强设备的密闭化措施，防止有毒有害物质散发。 ⑤对原料堆场、配料系统、熔炼平台、炉前、收尘室周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘以及二次扬尘产生，在清扫前可以适当采取洒水措施。 （2）防噪 ①超联冶炼应该在烟化炉、脱硫系统设置隔音（休息）室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ②超联冶炼应该合理安排作息时间，减少操作工接触罗茨风机、轴流风机以及各种泵类等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 ①超联冶炼应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ②超联冶炼应该为炉前等作业岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 2、个人使用的职业病防护用品建议 超联冶炼制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①超联冶炼应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②超联冶炼管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 3、应急救援 ①超联冶炼应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 4、职业卫生管理 （1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工、在岗员工、离岗员工必须进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护。及时对禁忌证人员进行调岗。 （3）职业卫生档案 按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)和《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 （4）职业卫生培训 严格按《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）的要求，加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有关负责人和职业卫生管理人员及时参加相关部门组织的职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 （5）超联冶炼应按《工作场所职业卫生管理规定》至少每三年进行一次职业病危害现状评价，每年至少进行一次职业病危害因素检测，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （6）应按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健[2014]111号，规范告知和标识。 （7）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （8）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、二氧化硫）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （9）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 5、 其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：