报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路3标段附属建设项目（混凝土搅拌站） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 富民县款庄镇青华村委会 |  |
| 客户联系人 |  | 杨工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价þ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 以中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路3标段附属建设项目（混凝土搅拌站）实际实施的工程内容为准，具体包括主体工程：原料堆场（堆场区、储罐区）、生产区（原料配料、搅拌楼、搅拌机操作室、实验室）、生活区、办公楼等。 辅助设施：配电室、机修室、过磅开单室等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2020年11月24-26号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠松、代石会 |
|  |  | 时间 | 2020年11月24-26号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）,建设项目属C制造业中的第30非金属矿物制品业中的302石膏、水泥制品及类似制品制造的3029其他水泥类似制品制造，代号C3029。在《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）中，建设项目为职业病危害“严重”的项目。 |  |
| 建议 |  | 职业卫生工作存在的不足 组织管理存在的不足 （1）未对建设项目进行职业病危害网上申报。 （2）与劳动者签订劳动合同（含聘用合同）时未以书面形式告知劳务派遣人员工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等。 （3）建设项目虽制定《职业病防治宣传教育培训制度》，但无主要负责人、职业卫生管理人员、劳动者的职业卫生培训记录。 （4）建设单位未在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；未设置警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 （5）未按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014），开展劳动者上岗前的职业健康监护工作；在岗期间体检人数（2人）不够。 （6）建设项目确保了职业病危害防治经费的投入，但未在生产成本中据实列支。 （7）建设单位的职业卫生档案资料内容不全面、完善。 工程技术措施存在的不足 （1）现场检测时发现，驾驶装载机作业时，驾驶室未紧闭门窗，现场监督、管理力度欠缺； （2）未能及时对原料堆场地面积尘进行清扫，装载机运输原料移动过程容易引起地面扬尘飞扬； （3）虽对原料堆场路面进行了洒水降尘，但原料堆场为半封闭式设计，产生的粉尘不易扩散，路面洒水降尘不能够有效的减低粉尘浓度； （4）输送皮带尾与搅拌机进料口转接点密闭性较差，且与搅拌机之间有较大的落差，原料输送过程中存在漏料，易引起粉尘逸散，逸散出的粉尘，容易聚集； （5）配料仓与输送皮带转接口下料落差大；未采取密闭措施，粉尘漏料严重，且未对转接点周边散落粉尘进行及时清扫，二次扬尘严重。 个人防护用品存在的不足 现场检查发现，虽为劳动者防尘口罩和耳塞，但现场检测过程中发现个别劳动者未严格配戴个人防护用品并进入作业场所进行作业，建设单位未及时监督管理。 建议 整改性建议 组织管理建议 （1）按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地职业卫生行政管理部门申报职业病危害，并接受职业卫生行政管理部门的监督管理。 （2）严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时，确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 （3）按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。 （4）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： a.对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 b.不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 c.在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 d.对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （5）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）要求，在作业场所规范设置职业病防治规章制度的公告栏、警示标识、告知卡等内容。 （6）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，建立、健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （7）与劳动者签订的劳动合同（含聘用合同）、外协单位签订协议时，应以书面形式告知外委单位、劳务派遣人员、劳动者在工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等内容。 （8）建设单位应确保职业病防治经费的投入，每年的经费应在生产成本中据实列出。 （9）按照国家法律法规和建设单位现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本单位与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 工程技术建议 （1）物料的运输、卸装、下料等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，尽可能避免作业人员直接接触或减少接触，在卸装点、转接点应设置清扫装置；计量、投料等散发粉尘的过程应该采取局部排风装置，并相对密闭操作，减少粉尘的散发； （2）搅拌楼皮带输送机转接点应设置软密闭措施；安装脉冲袋式除尘器，物料输送管道衔接点设置软连接、防尘帽等防尘设施；对原料下料区、输送皮带与搅拌机进料口、各转接点等周边散落粉尘进行及时清扫，降低扬尘的危害； （3）对输送皮带采用彩钢瓦、帆布（即：软密闭措施）进行密封，皮带下方设落料收集器； （4）应进一步减少碎石料、砂料各转节点的下料落差，落料点宜采取密闭、负压或软管缓冲等措施； （5）在原料堆场设置雾炮机进行喷雾降尘；在条件允许的情况下，可以对原料堆场设置喷雾降尘系统，实行定时喷雾，自动化控制喷雾； （6）对原料堆场进出口、运输路面定期进行洒水降尘；同时在堆场操作面棚柱上安装喷雾降尘设施； （7）对职业病防护设备、应急救援设施应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 持续改进性建议 （1）加强维护保养，定期更换陈旧设施，保证除尘器的处理效率。 （2）建设单位应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 （3）建设单位对粉料罐、外加剂罐、除尘器等受限容器清洗、维修时，作业人员进入前应先进行充分的通风换气，保证有充足的氧含量后才可进入；如果氧含量不能满足工作人员在受限空间内正常呼吸、工作，则不允许进入受限空间作业；作业人员不宜长时间在密闭空间内作业，且应间隔一段时间换人或休息。同时管理人员应加强对受限空间作业下作业人员的监督、管理。 预防性建议 （1）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，建设单位应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （2）建设单位急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （3）建设单位应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 下一阶段评价或检测工作的建议 （1）依据《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会〔2020〕第5号）规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （2）依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由用人单位承担。 （3）针对建设单位存在的问题，建设单位应按照本评价报告中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若建设单位生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：