报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路 养护工区碎石加工厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市富民县款庄镇 |  |
| 客户联系人 |  | 杨工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价þ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 根据《建设项目职业病危害预评价技术导则》AQ/T 8009-2013，本次评价范围以《中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路养护工区环境影响报告表》中提出的建设内容为准，评价范围包括露天采矿场、采场平台、破碎站、筛分区、成品堆场、排土场及辅助工程等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2020年11月27-29号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 余工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）及《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发{2021}5号），中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路养护工区碎石加工区建设项目属采矿业中非金属矿采选业中的土砂石开采，故确定中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路养护工区碎石加工厂为职业病危害（风险类别）严重项目。 |  |
| 建议 |  | ## 职业病危害防护措施补充建议 - 防护设施 ①在破碎机上料口和下料口、振动筛等设备产尘点应设置遮挡或 局部密闭罩，工作人员应该佩戴有效的个人防护用品。对皮带运输机 进行密闭，在破碎和筛分、皮带及其转接头、产品堆场、厂区道路设置有效的喷雾降尘管道。 ②挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备工作时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可购买驾驶室 带有空调的挖掘机、装载机、运输车，防止驾驶员中暑。 ③空压机安装隔声罩。 ④破碎区操控点应设置隔离室，隔离室墙体采用隔声吸声材料。 休息室可和隔离室一起布置，门背对生产系统，休息室带玻璃观察口， 可以实时了解破碎、筛分设备的运行状况。 ⑤ 粉料输送设备的转运点宜设置除尘装置，下料溜管应降低落 差。 ⑥在下料仓、成品区可设置移动式炮雾车进行洒水降尘。 ⑦打眼作业可采取湿式凿岩作业抑制凿岩粉尘，采场平台可通过环保型除尘炮雾车达到洒水降尘的效果。 ⑧小型露天采石场应当遵守国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。不得在爆破警戒范围内避炮。 （2）防噪 声源治理 ①在满足工艺设计的前提下，对新购设备应尽量选用低噪声的设备。 ②粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。 ③减振与隔振 对破碎机等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ④其它措施 在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布置，以起到降低噪声的作用。经过采取措施后，对于操作人员每天从接触8小时的场所，噪声级应低于 85dB；操作室、休息室等室内噪声级应小于 70dB；其它生活卫生用室室内噪声应低于 55dB。 （3）防暑降温 企业应当为露天作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）清理检修作业 检修高位水池作业时应制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （5）个人防护用品补充建议 根据《个体防护用品选用规范》（GB/T11651-2008），针对拟建项目接触职业病危害因素的作业人员提出如下个体防护用品选用建议。 ## 职业卫生管理补充措施建议 ①建议按照《工作场所职业卫生管理规定》(卫生健康委员会（2020）5号)及《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）完善相关职业卫生管理制度、操作规程、建立职业卫生管理档案资料。具体内容如下。 职业卫生管理制度、操作规程： （1）职业病危害防治责任制度； （2）职业病危害警示与告知制度； （3）职业病危害项目申报制度； （4）职业病防治宣传教育培训制度； （5）职业病防护设施维护检修制度； （6）职业病防护用品管理制度； （7）职业病危害监测及评价管理制度； （8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （10）职业病危害事故处置与报告制度； （11）职业病危害应急救援与管理制度； （12）岗位职业卫生操作规程； （13）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 职业卫生档案： （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ②用人单位应当对职业病防护设备进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ③制定具体的年度职业病防治规划、职业健康监护计划，并认真落实《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ④企业与劳动者订立合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇告知劳动者，并在劳动合同中写明。 ⑤对产生职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。 ⑥拟建项目人员流动较大，建设单位应该做好职业病危害告知情况。在采场平台、破碎站设置职业病危害告知卡。 ⑦拟建项目人员流动大，建设单位应该做好职业卫生方面的培训，培训内容包括：职业病危害因素的种类、来源及对人体健康的危害、对于职业病危害因素的防护措施、正确佩戴个人防护用品等。 ## 职业健康监护建议 建设单位应该加强上岗前职业健康检查的职业健康检查。通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施。通过临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌症和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。 ## 其他建议 （1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 （2）在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 （3）建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）对于地势低洼的爆破，爆破后人员进入该区域时必须佩带毒物监测仪和防毒面具。 （5）建议根据建设项目的实际情况制定应急救援预案，预案应针对炮烟中毒。事故应急救援预案的相关要求可参照《用人单位职业病防治指南》中的相关要求。 （6）在维检修高位水箱时，应严格按照《缺氧危险作业安全规程》进行操作。 （7）建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 ## 建设施工过程措施建议 施工期间严格按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T211-2008实施。 （1）加大职业卫生知识的宣传、教育、培训力度，进一步提高作业人员个人防护意识。施工单位应及时组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核，确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。 （2）在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。 （3）施工单位应加大力度做好个体防护工作。除按照作业人员接触职业病危害因素配发符合国家标准的劳动防护用品外，督促作业人员操作时正确佩戴。 （4）拟建项目施工过程中粉尘较大、各岗位粉尘超标严重，建议在施工过程中对施工现场定时洒水，抑制扬尘。 （5）拟建项目施工过程中应为劳动者提供符合卫生要求的休息场所，休息场所应当设置男女卫生间、盥洗设施，设置清洁饮用水、防暑降温、防蚊虫、防潮设施。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：