报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路3标项目钢构件加工厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市富民县款庄镇青华村委会 |  |
| 客户联系人 |  | 杨工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 以中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路3标项目钢构件加工厂正常生产状态下所涉及的内容、场所为准，具体包括原材存放区、滚丝打磨区、加工制作区、成品及半成品制作区等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2020年11月24-26号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、宋国良 |
|  |  | 时间 | 2020年11月24-26号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨工 |

| 劳动者接触的职业病危害因素 | 粉尘、噪声、锰及其化合物、紫外辐射 |
| --- | --- |
| 结论 | 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发{2021}5号）钢构件加工厂属于黑色金属冶炼和压延加工业中的钢压延加工，代码为C313。结合钢构件加工厂职业病危害因素检测结果以及职业病防护设施与措施评价情况，通过综合评价，中铁八局集团昆明铁路建设有限公司昆倘高速公路3标项目钢构件加工厂属于职业病危害“严重”的用人单位。 |
| 建议 | ## 职业病危害防护设施 （1）防尘、防毒 ①钢构件加工厂应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，在可行性范围内，不断改善作业环境。 ②钢筋加工、电焊作业不可避免进行人工操作，现场进行自然通风。钢构件加工厂可设置移动式轻便防尘和排毒设备。 ③电焊作业区电焊作业较为集中，电焊作业量大，为此钢构件加工厂应该在电焊作业区设置必要的轴流风机和屋顶通风，降低工作场所有害物质的浓度。 ④合理规划操作岗位作业地点粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧，电焊工作业点应布置风扇或者轴流风机上风向，钢筋加工作业点应该布置在自然进风口上风向。 （2）防噪 ①对滚丝机、立式砂轮机等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②钢构件加工厂应该合理安排作息时间，减少操作工接触滚丝机、滚丝机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ③钢构件加工厂应该加强各作业区和各高噪声设备的消（隔）声，降低噪声危害。在生产车间设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 （3）防暑降温 钢构件加工厂应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ## 个人使用的职业病防护用品建议 ### 个人防护用品 （1）自吸过滤式防颗粒物呼吸器（防尘口罩） 按照各岗位实际接触危害因素的情况进行发放，其选购的防护用品应具有安全标志（安全标志证书和安全标志标识）、生产许可证和出厂检验报告，且其防护等级大于等于KN90。 （2）护耳器（耳塞） 建议为8小时等效连续A声级噪声强度超标的岗位，配发SNR值在9.2～27.3 dB（A）的护听器（耳塞）。 （3）电焊作业人员防护用品 建议为从事电焊作业人员配备焊接防护服（B级及以上）、焊接面罩（必须使用耐高低温、耐腐蚀、耐潮湿、阻燃，并具有一定强度的不透明材料制作）、焊工手套（防熔融金属滴落、短时接触有限火焰、对流热、传导热和弧光的紫外线辐射以及机械性伤害）、焊接防护鞋（防御焊接作业的火花、熔融金属、高温金属、髙温辐射对足部的伤害）、护目镜。 ### 电光性眼炎的防护措施 几个人同时作业时，可将帽檐压低，在帽子两侧用纸板遮住:更换焊条时，不要四面观望，若不摘掉面罩能更换焊条更好。 在焊接工作中佩戴变色的黑色墨镜能有效降低电光性眼炎的发生。 加强对新员工安全意识的培训，一些缺乏经验的员工由于安全意识淡薄。因此在操作过程中常觉得麻烦而佩戴防护罩。因此导致电光性眼炎的发生。因此应加强对新员工安全意识的培训，让员工能充分认识及了解电光性眼病的危害。严格遵守操作规程。认真做好防范工作。在进行电焊操作时。应告诉其他非操作人员在经过焊接机台旁边时应将向部转向侧后方或有手挡住视线。避免受到紫外光线的照射。 电光性眼炎是常见的职业病，通过对疾病产生的原因进行分析让操作工作充分了解疾病对人体的危害。从而加强安全防范意识，操作过程中严格按照操作流程进行，能有效预防及控制电光性眼炎的发生。 ### 防护用品发放制度 ①钢构件加工厂应制定《员工劳保用品发放制度》，其中应详细规定个人防护用品的发放情况。 ②钢构件加工厂应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③钢构件加工厂管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 ## 应急救援 ①钢构件加工厂应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 ## 职业卫生管理 钢构件加工厂已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理办法》(卫生健康委员会（2020）5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （5）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 （6）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，严格按操作规程执行。 （7）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 ## 职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ②根据职业健康检查结果，钢构件加工厂不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ## 其它 针对炎热季节高温危害，应严格按照《防暑降温措施管理办法》执行，尤其注意以下几条： ①建立、健全防暑降温工作制度,加强高温天气作业劳动保护工作，如：合理安排工作时间、轮换作业、增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度。 ②每年在高温天气来临之前，建议企业对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。 ③在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ④辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：