报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通市长江丝绸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市巧家县白鹤滩镇迤博二村 |  |
| 客户联系人 |  | 钱工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 根据现状评价技术服务合同和委托书要求，本次评价主要针对昭通市长江丝绸有限公司在正常生产状态下的工作场所，具体包括： 选剥单元：堆场区、原料下料口、混茧作业区及收尘风机、选茧作业区等。 前缫单元：触蒸器、煮茧机、索理绪作业区、缫丝作业区等。 后缫单元：浸丝机、返丝机、编丝作业区、质检、整理作业区等。 公辅：修理、锅炉房等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021年8月18-20号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 钱工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、王平、代石会、冯才荣 |
|  |  | 时间 | 2021年8月18-20号 |

| 现场采样/检测 | 用人单位/建设单位陪同人 | 钱工 |
| --- | --- | --- |
| 劳动者接触的职业病危害因素 | 桑蚕丝尘、其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温、照度和微小气候 |  |
| 结论 | 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）标准，其中规定：缫丝加工，指由蚕茧经过加工缫制成丝的活动。其门类、大类、中类、小类分别为：C—“制造业”、17—“纺织业”、171—“丝绢纺织及印染精加工”、1741—“缫丝加工”，行业分类代码为1741。 对照《建设项目职业病危害分类管理目录》（国卫办职健发（2021）5号），本项目为制造业的第五项（纺织业）的第4项（丝绢纺织及印染精加工）。因此本项目属于职业病危害严重类。 |  |
| 建议 | 通过对用人单位的现场检测结果和现场调查情况分析，对其提出如下建议和改进措施。 - 职业卫生工作存在的不足 - 组织管理存在的不足 - 用人单位未进行职业病危害项目申报。 - 用人单位职业卫生档案不完善。 - 用人单位职业健康体检人员不全。 - 未委托具有职业健康检查资质的检查机构开展劳动者上岗前和离岗时职业健康检查工作。 - 用人单位进行过职业卫生培训，但无现场培训记录。 - 检维修纪录不完善。 - 未组织复查人员进行复查。 - 工程技术存在的不足 - 从检测结果来看，混茧下料口检测结果超过国家职业接触限值，由于原料表面存在粉尘、剥茧过程中设备振动激起大量粉尘，作业区域周围地面存在大量积尘，在剥茧和下料时会产生较大的粉尘，因此，难以抑制粉尘的产生。 - 前缫车间缫丝机运行时，岗位人员就在定点作业，故导致缫丝工噪声超过国家职业接触限值。 - 个人防护用品存在不足 现场检查发现，劳动者个人防护用品佩戴不全，用人单位职业卫生管理人员未及时监督工人正确佩戴个人防护用品。 - 建议 - 整改性建议 组织管理建议 （1）按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地卫生监督管理部门申报职业病危害，并接受卫生生产监督管理部门的监督管理。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）依据《用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）的要求对法人和职业卫生管理人员进行培训，并加强劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （4）按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，委托具有职业健康检查资质的检查机构，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。 工程技术建议 - （1）用人单位应加强对混茧机和除尘风机转接点密闭性的改进，防止物料跑、冒、滴、漏，尽可能减少粉尘的逸散。 - （2）建议用人单位对选剥车间地面积尘及时清扫，减少扬尘逸散。 - （3）建议用人单位对煮茧区设置机械送风系统，空气调节系统应设置热回收装置。 个人防护用品 用人单位职业卫生管理人员应及时监督指导劳动者正确佩戴防护用品，加强对劳动者个人防护用品的监督、管理。 - 持续改进性建议 - （1）用人单位应对职业病防护设施（除尘器）及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）用人单位应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应对所有使用呼吸防护用品的人员进行定期体检，定期评价其使用呼吸防护用品的能力。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 - 预防性建议 （1）用人单位按照本报告6.7作业分级结果，对作业岗位实行分级管理。 （2）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，用人单位应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （3）用人单位急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （4）用人单位应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代防暑降温饮料。 （5）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 - 下一阶段评价或检测工作的建议 依据《工作场所职业卫生管理规定》规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由用人单位承担。 针对用人单位存在的问题，用人单位按照本评价报告中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若用人单位生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：