报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 水富县富达水泥有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省水富市向家坝镇高滩村五和社 |  |
| 客户联系人 |  | 雷总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 本次评价范围以水富县富达水泥有限责任公司正常生产状态下所涉及的内容、场所为准，具体包括破碎单元、生产单元、包装单元、空压机、化验室等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2021年3月30日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 雷总 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、王平 |
|  |  | 时间 | 2021年3月31日-4月2日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 雷总 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）,本项目属于水泥制造业，代号C301。本次评价富达水泥接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声等，破碎工、包装工、上车工存在粉尘浓度超标现象，依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发{2021}5号）第3大类，第18小类水泥、石灰和石膏制造业，所以本次评价水富县富达水泥有限责任公司属于职业病危害“严重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 防尘防毒 ①在原料破碎、下料过程中应采取密闭、半密闭措施控制粉尘的散发，不得敞开式生产；在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 ②用人单位应对散发粉尘的配料输送皮带、水泥输送皮带等进行隔板密闭。 ③在满足生产工艺要求的情况下，对于粉尘散发源的破碎机、输料皮带等设备应该尽可能进行密闭化，破碎机下料口应该设三面隔板进行相对密闭，产生粉尘的破碎机、球磨机、包装机等应该设计除尘装置，降低粉尘对劳动人员身体健康的影响。 ④加强现场管理，对输料皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害，具体包括原料破碎下料口、各条输送皮带旁、包装机周围、各休息室等。 防噪 ①富达水泥应对破碎机、空压机、水泥磨筛分球磨机等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②富达水泥应该加强风机、水泥磨筛分球磨机等高噪声的消（隔）声，降低噪声危害。隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ## 个人使用的职业病防护用品建议 富达水泥制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 富达水泥应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 富达水泥管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 ## 应急救援 经过调查，富达水泥不存在发生急性中毒的职业病危害因素，而且周围地势开阔，空气流通好，因此用人单位未设置应急救援设施。但用人单位应配置应急救援药品（双氧水、创可贴、棉签、纱布、酒精棉球、藿香正气水等），并及时更换和不从应急救援药品。 ## 职业卫生管理 富达水泥已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》(卫生健康委员会（2021）5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （3）用人单位应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，3年进行一次现状评价，对粉尘超标点进行改进。 （4）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫原料破碎下料口、各条输送皮带旁、包装机周围、各休息室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。。 （5）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》，完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 （6）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，用人单位应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦ 制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （7）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （8）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 ## 职业健康监护 （1）按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （2职业健康检查的种类：严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令第49号的要求，组织接触职业病危害因素的全体员工进行职业健康岗前、岗中、离岗时体检。 （3）检查的范围：可能接触职业病危害的作业人员全覆盖。 （4）检查的周期和种类： （5）规范职业健康监护档案的内容，应包括： ①职业卫生管理组织组成、职责； ②职业健康监护制度和年度职业健康监护计划； ③历次职业健康检查的文书，包括委托协议书、职业健康检查机构的健康检查总结报告和评价报告； ④工作场所职业病危害因素监测结果； ⑤职业病诊断说明书和职业病报告卡； ⑥对职业病患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损伤劳动者的处理和安置记录； ⑦在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料； ⑧卫生行政部门要求的其他资料。 （6）为从事职业病危害作业的劳动者建立职业健康监护档案，档案的内容应包括： ①劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况； ②劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史； ③历次职业健康检查结果及处理情况； ④职业病诊疗资料； ⑤需要存入职业健康监护档案的其他有关资料等。 ## 其它 （1）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：