报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通振豪纸业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 公司位于云南省昭通市昭阳区 |  |
| 客户联系人 |  | 徐飞 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 利用废纸制浆生产再生纸生产线，公辅装置（锅炉、水处理、供配电、给排水、机修等） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年08月18号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐飞 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021年08月18号-08月20日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐飞 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、木粉尘、硫化氢、一氧化碳、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | 昭通振豪纸业有限公司产品为再生纸，依据《关于公布建设项目职业病危害分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）的规定，本项目职业病危害风险分类划分在第三大类（制造业）中的第十类（造纸和纸制品业）的第3子项（纸制品制造）。昭通振豪纸业有限公司的职业病危害风险类别划分为职业病危害一般的企业。 |  |
| 建议 |  | （1）防尘防毒 ①振豪纸业应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②对于粉尘和毒物散发源的木绒下料口、废纸下料口、搅拌机、锅炉等设备应该尽可能进行密闭化和自动化，主要产尘点应增设除尘器（收尘罩）或排毒设备，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ③应增加切纸机砂轮磨刀处的粉尘收集措施，避免粉尘散发。 ④合理规划操作岗位作业地点粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；司炉岗位作业点应该布置在自然进风口上风向。 ⑤加强锅炉密闭措施，合理规划司炉工上班时间，锅炉出渣应尽可能采取湿式出渣方式，司炉工在灰渣中挑选铁钉等杂物时应采取对灰渣洒水降尘后在挑杂物的方式或采取磁铁吸盘式除杂物。 ⑥对易产生粉尘作业场所的周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括下料、制浆、切纸打包间、锅炉房、各休息室等。 （2）防噪 ①振豪纸业应搅拌机、泵、烘干机等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②振豪纸业应该加强各作业区和各高噪声设备的消（隔）声，降低噪声危害。尽可能把生产车间和烘干作业区分隔开，并在烘干作业区设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ③振豪纸业应该合理安排作息时间，减少作业人员接触搅拌机、烘干机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 ①振豪纸业应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ②振豪纸业应为烘干工和锅炉工增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 13.2个人使用的职业病防护用品建议 振豪纸业制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①振豪纸业应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②振豪纸业管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （4）应急救援 ①振豪纸业应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、硫化氢等急性职业中毒作业场所设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 （5）职业卫生管理 ①职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工、在岗员工、离岗员工必须进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护。 ③职业卫生档案 《建设项目职业卫生“三同时”档案》中无职业病危害预评价报告、建设项目职业病防护设施设计专篇、职业病危害控制效果评价报告等资料，建议在今后若进行改扩建或新建项目时，严格按国家职业卫生要求，进行“三同时”工作，并将相关资料归入该档案。 定期开展作业场所职业病危害因素的检测与评价，并将检测与评价的相关资料存入《职业病危害因素监测与检测评价档案》。 ④职业卫生培训 严格按《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）的要求，加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有关负责人和职业卫生管理人员及时参加相关部门组织的职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》。 ⑤振豪纸业应按《工作场所职业卫生管理规定》至少每三年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （6）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、搅拌槽清洗、缺氧环境作业、锅炉清洗）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （7）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、硫化氢）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （8）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （9） 其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：