报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 水富县富达水泥有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省水富市向家坝镇高滩村五和社 |  |
| 客户联系人 |  | 雷总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价R 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 |  |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | / |
|  |  | 时间 | / |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | / |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声等 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）,本项目属于水泥制造业，代号C301。本次评价改造项目接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声等，经工程分析与预接触水平得知，大部分工作场所的职业病危害因素浓度（强度）超过国家职业卫生标准；依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发{2021}5号）第3大类，第18小类水泥、石灰和石膏制造业，所以，本次评价水富县富达水泥有限责任公司破碎线升级改造项目属于职业病危害“严重”的项目。 |  |
| 建议 |  | 通过对改造项目全面分析、评价的基础上，针对可研报告和工程分析存在的不足，提出以下控制职业病危害的补充措施。 1.防尘、防毒措施 （1）物料的运输、卸装、下料等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，尽可能避免作业人员直接接触或减少接触，在卸装点应设置清扫装置；投料等散发粉尘的过程应该采取局部排风装置，并相对密闭操作，减少粉尘的散发。 （2）对下料、破碎区周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘危害。应改进对破碎作业点除尘设备的安装，改良通风情况，避免粉尘交叉污染。 （3）应进一步减少碎石料、骨料各转节点的下料落差，落料点宜采取密闭、负压或软管缓冲等措施。 （4）对皮带运输转接头、下料口增加粉尘防护设施的设计。 （5）对职业病防护设备、应急救援设施应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 2.防噪、减振措施 （1）设计时应具体分析各设备产生噪声的原因，选择合理的噪声小的设备，采取减噪、隔音、消声等措施，通过上述措施仍达不到要求的应考虑合理的个体防护措施。 （2）为了防止破碎机、筛分机等设备的轴承磨损所产生的噪声需要定期保养及加上适当的润滑剂来消除刺耳的磨擦音，以降低机械噪声。此外，对破碎机、筛分机等设备还应采取隔音措施。 （3）操作室和休息室，在初步设计时应使其隔声降噪效果至少达20dB(A)以上，以确保操作室内噪声强度不高于国家设计卫生标准75dB(A)。隔声效果重在隔声门窗的设计，应选用隔声效果较好的材料作隔声门，窗应采用双层玻璃，两层玻璃之间保持一定的间隔，其厚度应不一致，并减少门窗缝隙。 3.通风设施 改造项目在应当配备机械通风机，以保证车间内持久的通风，靠自然通风只能在外部气象条件适宜的时候来进行。配备除尘效果达标的收尘器。 ### 4.2.2职业卫生管理 1.职业卫生管理制度及操作规程 按照企业现行管理制度补充完善改造项目车间管理制度及岗位操作规程。 2. 按照GBZ 158设置职业病危害警示标识,应在下步设计中完善。 3.职业健康监护 改造项目应根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求落实对新进员工进行上岗前的职业健康体检，体检项目应根据员工所在岗位接触到的职业病危害因素确定，并建立职业健康监护档案。 4.有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 5.对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免引发职业性损伤，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 6.清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 ### 4.2.3职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例。 ## 4.3建设施工期职业病危害补充建议 1.改造项目应该委托具有从事建筑活动的法定从业资格单位组织实施建筑活动，建筑单位应从组织施工设计，防护设施设计、主体工程施工过程防护设计、施工监管等方面进行设计，并按照设计严格执行、规范施工。 2.建筑施工应选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 3.配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 4.制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 5.可能产生急性健康损害的施工现场设置便携式检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 6.完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 7.建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 8.根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程人员的需要。 ## 4.4 其它 1.在初步设计和施工建设时应认真落实卫生工程设计及职业病危害预评价报告提出的补充措施。职业病防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。各项职业病防护设施在生产运行时加强维护管理，保证正常运行和有效性，以便达到控制职业病危害的预期效果和目的。 2.改造项目属职业病危害严重的建设项目，建设单位在职业病危害预评价工作完成后，应向行政主管部门申请对职业病危害防护设施设计的审查，经审查批准后方可进行施工图设计及施工。 3.建议设计单位按《建设项目职业病防护设施“三同时” 监督管理办法》 （国家安全生产监督管理总局[2017]第 90 号令）、《建设项目职业卫生专篇编制规范》及《建设项目职业卫生专篇编制内容》编制“职业卫生专篇”。 4.在项目建成后，应建立健全完善职业卫生管理体系及职业卫生管理职责，加强职业卫生防护设施、设备管理，建立职业卫生管理档案、台账。 5.对劳动者进行上岗前职业病防治的宣传教育，提高从业人员的自我防护意识，宣传教育要定期持续进行。 6.根据各车间工段岗位作业人员接触职业病危害因素种类的不同，为作业人员配备相应的个人卫生防护用品。 7.加强对流动性大的务工人员的职业病防治工作的监管，定期进行职业病防治的宣传教育，提高从业人员的自我防护意识；按国家规定及时组织这些人员的上岗前检查、定期检查，转岗和离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案，长期保存。 8.改造项目建成投产后要及时进行职业病危害因素监测，并根据监测结果调整防尘、防毒及防噪声措施和个人防护措施，要通过综合措施来确保对职业病危害因素的控制；要对检测发现超标的职业病危害因素及时加以治理。 9.职业危害因素失控产生的根源主要是设备工况不正常，防护设施失效，因此，要长期保证从业人员的身体健康，必须加强工艺管理和设备管理，保证设备状况良好，生产稳定。 10.为减轻停厂检修时的职业病危因素的危害，应制定检修安全职业卫生管理制度、安全操作规程。 11.改造项目为职业病危害严重的建设项目，其职业病防护设施设计应报有关部门审查。 12.改造项目在竣工验收前，建设单位应当委托依法取得资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 13.本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 14.在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 15.建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 16.建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 17.辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：