报告信息公开简报表

第 1 页 共 5 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 江川凤凰山水泥有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省玉溪市江川区大街街道大营社区凤凰山 |  |
| 客户联系人 |  | 袁小坤 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 本次评价以江川凤凰山水泥有限责任公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准；具体包括原料和制成单元。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2021.9.13 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 袁小坤 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 代石会、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2021.9.13 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 袁小坤 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石膏粉尘、水泥粉尘、其他粉尘、煤尘、一氧化碳、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | 1.其他粉尘 检测结果：①个体：装载机驾驶员、烘干操作工和配料工3个岗位接触其他粉尘（总尘）CTWA检测结果均符合国家职业接触限值要求。②定点：本次7个作业点的其他粉尘（总尘）检测结果均符合职业接触限值要求。 2.石膏粉尘 检测结果：①个体：烘干操作工岗位接触石膏粉尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求。②定点：本次石膏破碎机和石膏输送皮带2个作业点的石膏粉尘（总尘）和（呼尘）检测结果均符合职业接触限值要求。 3.煤尘 检测结果：①个体：烘干操作工岗位接触煤尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求。②定点：本次沸腾炉操作工和沸腾炉2个作业点的煤尘（总尘）和（呼尘）检测结果均符合职业接触限值要求。 |  |

第 2 页 共 5 页

| 结论 | 4.水泥粉尘 检测结果：①个体：包装工和上车工2个岗位接触水泥粉尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均不符合国家职业接触限值要求；预磨操作工和球磨操作工2个岗位接触水泥粉尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求。②定点：本次包装机、水泥输送皮带和上车点3个作业点的水泥粉尘（总尘）和（呼尘）检测结果均不符合职业接触限值要求；其余3个作业点水泥粉尘（总尘）和（呼尘）检测结果均符合职业接触限值要求。 - 5.一氧化碳 检测结果：本次一氧化碳检测结果均符合国家职业接触限值要求。 - 6.噪声 检测结果：①个体噪声：本次烘干操作工、预磨操作工和球磨操作工3个岗位8小时等效连续A声级检测结果均不符合职业接触限值要求；其余4个岗位8小时等效连续A声级检测结果均符合职业接触限值要求。②定点噪声：本次共检测了19个作业点定点噪声，其中有10个作业点噪声强度检测结果高于85dB(A)，其余9个作业点噪声强度检测结果均低于85dB(A)。 ## 7.高温 检测结果：本次沸腾炉（烘干机）高温(WBGT)检测结果符合职业接触限值要求。 - 8.其他检测项目检测结果 （1）照度：凤凰山水泥共检测了1个作业点，且该作业点为自然采光，故检测结果仅供参考不作评价。 （2）微小气候：通用场所微小气候共检测了1个作业点。 |
| --- | --- |
| 建议 | ## 1.组织管理 1.1职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 1.2职业健康监护 （1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好离岗时的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 |

第 3 页 共 5 页

| 建议 | ②不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （4）能确保人员相对稳定的情况下，建议组织全员进行职业健康体检。 1.3职业卫生档案 新、改、扩建项目应严格按照《建设项目职业病危害防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局〔2017〕第90号令）的要求履行职业卫生“三同时”手续。 1.4职业卫生培训 加强法定代表人、管理者代表、管理人员、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。 1.5职业病危害告知 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置粉尘、噪声警示标识、告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素检测结果告知；用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 1.6职业卫生专项投资 针对凤凰山水泥未进行职业病防护经费的概算，应该完善职业卫生管理机构的组织、职业卫生宣传培训、职业卫生现场警示和告知标识、职业病防护设施建设和维护、个人防护用品配发、工作场所职业卫生检测与评价、职工健康监护、工商保险、辅助用室、应急救援设施等专项投资计划。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 5 页

| 建议 | - 2.工程技术 （1）各原辅材料设置专用库房堆放，不得敞开式堆放，并设安全挡板；在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 （2）水泥配料、熟料出料口、水泥包装、散装、上车作业点等尘源应加强洒水降尘或密闭收尘等措施，有效控制粉尘。各输送皮带应该加强隔板密闭化，降低下料口落差，减少粉尘的散发。水泥包装机除尘应进一步优化，提高除尘效果；装车点设置收尘设施。 （3）尽量选择符合规范要求的包装编织袋，减少包装过程中的喷灰、破袋，保障包装生产过程中的环境卫生。 （4）对破碎机、空压机、水泥磨以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。加强风机、磨机等高噪声的消（隔）声，降低噪声危害。 （5）加强场所环境卫生的管理，及时清理地面积尘，减少扬尘的产生。 （6）建议用人单位根据现有的管理制度，及时对作业场所设置的职业病防护设施进行维护保养，如发现有异常及时更换或修理，保证其正常运行，并做好相关的记录。 - 3.个人防护 （1）根据本次检测结果知本次检测粉尘存在超标和定点噪声强度超出85dB(A)现象，考虑到主要噪声源等设备集中分区设置，但间距较小，会交叉污染，会对作人员造成一定影响，建议公司为所有工种岗位配发防尘口罩和防护耳塞，供其作业人员在粉尘逸散大和设备异常大噪声环境时使用，并做好相应的发放记录、督促各作业人员正确使用。 （2）督促检维修工在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训；公司应按时为生产线作业人员配发防尘口罩，完善发放记录，并督促生产线作业人员在日常作业过程中严格佩戴好防尘口罩。 （3）本次检测期间现场发现预磨操作工长时间停留在预磨操作柜旁休息，由检测结果知该点噪声值较大，建议在不影响正常作业的情况下该岗位人员巡检即可，不应该长时间停留在该作业点，以免高噪声对健康造成影响。 - 4.应急救援 （1）加强完善事故应急救援机制管理，公司必须对重大危险源（烘干机、物料储罐、球磨机等）登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 |
| --- | --- |

第 5 页 共 5 页

| 建议 | ①公司应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑等急性职业中毒建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 - 5.其他建议 （1）辅助用室（办公室、宿舍等）应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）各车间应保持良好通风，并持续进行改进。 （3）对于正常生产情况下，工作场所中职业病危害因素的浓（强）度接近职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 （4）可能涉及到受限空间作业，定期对物料储罐、烘干机和球磨机等设备清污等作业时必须严格按现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局[2013]59号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）等的相关规定执行。预防进入受限空间作业过程中可能发生的缺氧窒息、一氧化碳、硫化氢等急性事故。 |
| --- | --- |