昭通市昭阳区宏迈砂石料免烧砖有限公司

石灰岩矿扩建项目

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 昭通市昭阳区宏迈砂石料免烧砖有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 云南省昭通市昭阳区 |  |  |
| 企业联系人 | 游光亚 |  |  |
| 项目名称 | 昭通市昭阳区宏迈砂石料免烧砖有限公司石灰岩矿扩建项目 |  |  |
| 项目简介 | 为贯彻《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发【2015】38号）、《昭通市人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（昭政发【2015】26号）的要求，昭通市昭阳区宏迈砂石料免烧砖有限公司石灰岩矿被列为“四个一批”中的“改造升级”。昭通市昭阳区宏迈砂石料免烧砖有限公司石灰岩矿生产规模需由5万t/a扩建至10万t/a。建设单位现有人员14人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员1人，后勤及其他作业人员12人。 |  |  |
| 现场调查 | 第一次（收集资料、现场勘察） | 时间 | 2022.02.20 |
|  |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 建设单位陪同人 | 电话收集 |
| 存在的职业病危害因素 | 石灰石粉尘、噪声 |  |  |
| 评价结论 | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019），拟建项目属B采矿业中的第10非金属矿采选行业中的101土砂石开采，代号B101。 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）中，拟建项目为职业病危害“严重”的项目。 |  |  |
| 建议 | 1、职业病危害防护措施补充建议 （1）防护设施 1）防尘设施 ①增加物料下料过程中的湿式作业（包括粗级破碎下料口、二级破碎下料口、输送皮带转运点、筛分机、粉砂下料口），尽可能采取喷雾降尘措施。对破碎生产线、粉砂生产线、筛分机、输送皮带设置密闭措施，并采取除尘或收尘措施，增加粉砂和机制砂下料过程中密闭管道下料措施。 ②在生产运输道路以及成品堆场增加喷雾或喷水降尘措施，有效控制扬尘。 ③增加潜孔钻机的湿式凿岩和收尘装置，降低凿岩工接触粉尘的浓度。 ④破碎工工作地点应设置在尘源全年主导风向的上风向，为尽量减少破碎、筛分等设备散发粉尘对控制室的影响，应加强控制室密闭措施，同时增加空调设施。打眼工工作地点应设置在尘源全年主导风向的上风向。 ⑤挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备工作时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、运输车内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 ⑥应定期对皮带转接头、落料点周围的漏料进行清扫，减少二次扬尘。应定期对运输道路、采场进行洒水降尘措施，应增加洒水降尘频率，有效控制粉尘散发。 2）防噪措施 ①在满足工艺设计的前提下，对新购设备应尽量选用低噪声的设备。 ②粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。 ③应为破碎工配置隔声室或破碎操作室，应用玻璃做隔窗观察破碎机、操作室的门应当不能面对破碎机，在背面开窗。以减少粉尘和噪声对作业人员的影响。隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ④应该合理安排作息时间，减少操作工接触潜孔钻、破碎机、振动筛、制砂机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ⑤在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布置，以起到降低噪声的作用。经过采取措施后，对于操作人员每天从接触8小时的场所，噪声级应低于85dB；操作室、休息室等室内噪声级应小于70dB；其它生活卫生用室室内噪声应低于55dB。 3）防暑降温 挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、自卸汽车驾驶员在操作设备工作时关闭门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、自卸汽车内装空调，防止驾驶员中暑。 应当根据国家有关规定，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度；企业应当为劳动者提供符合要求的个人防护用品，并督促和指导劳动者正确使用；应当为高温作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （2）个人防护用品补充建议 建设单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①为维修人员配备防尘毒口罩、防噪声耳罩、防护手套、焊接面罩，进行焊接等维修作业时按要求使用。若进入密闭空间、通风不良的场所时应选用防护级别高的呼吸器，如正压携气空气呼吸器等。存在粉尘作业的场所，打扫清理人员应配备好个体防护用品，如防尘口罩、防护服、防护手套等。 ②建设单位应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③建设单位管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 2、职业卫生管理补充措施建议 建设单位已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令第5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）规定，建设项目在可研阶段应该进行职业病防护设施设计审查；建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （5）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段设备密封异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免职业病危害事故的发生，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （6）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 3、应急救援 本项目应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见下表。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅单元; 办公室; 应急救援箱; 1; 存于办公室，发生紧急情况时备用。. 现场紧急处理设施; 1. 应急救援电话; 1. 应急救援担架; 1. 4、职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例，主要包括职业病防护设施、个人防护用品、职业卫生“三同时”、职业健康监护等内容。 5、其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：